Materiál pro výrobu bioplynu

statková hnojiva

V poslední době stavy hospodářských zvířat v České republice klesají, ale i přesto tvoří statková hnojiva významný potenciál substrátů pro bioplyn.

Hovězí i prasečí kejda se dají díky relativně nízkému obsahu sušiny dobře kombinovat s ostatními substráty. Obtížnější je situace u slamnatého hnoje, neboť ten musí, kvůli svému vysokému podílu sušiny, být zpravidla naředěn, aby byl pumpovatelný. Kejda je obvykle přiváděna k bioplynové

stanice přímo nebo přes předjímku.

| substrát | výnos plynu |  | obsah metanu |
| --- | --- | --- | --- |
|  | [m³/t substrátu] | [m³/t org. sušiny] | [objem.%] |
| kejda skotu | 20–30 | 200–500 | 60 |
| kejda prasat | 20–35 | 300–700 | 60–70 |
| hnůj skotu | 40–50 | 210–300 | 60 |
| hnůj prasat | 55–65 | 270–450 | 60 |
| hnůj kuřat a slepic | 70–90 | 250–450 | 60 |

Kukuřice

Kukuřice se pro výrobu bioplynu hodí svým vysokým výnosem energie

na hektar. V podnicích, zaměřených na chov dobytka, však může znamenat využití kukuřičné siláže zatížení osevních postupů. Některé bioplynové stanice umí zpracovat kukuřičnou siláž a podobné materiály bez dalších substrátů, přesto se doporučuje fermentovat kukuřičnou siláž jako přídavný substrát s kejdou, neboť je tu přitom průběh procesu stabilnější a při kofermentaci nastávají synergické efekty, které mohou zvýšit rozložitelnost, popřípadě mohou zvýšit výnos metanu.

Žitná siláž z celých rostlin (GPs)

Dalším zdrojem substrátu může být siláž triticale nebo žitná siláž z celých rostlin. Toto obilí má nízké nároky na kvalitu půdy a na podnebí, a proto může být pěstováno v chladnějších oblastech, popřípadě také na lehkých půdách. Výnos zrna žita činí přibližně 5–6 tun z hektaru, poměr

zrna ku slámě cca 1:1,6. Z tohoto vyplývá celkový výnos od 13 do 15 tun čerstvé hmoty na hektar.

Řepa

Řepa se pro výrobu bioplynu hodí zejména díky vysokým výnosům hmoty (krmná nebo cukrová řepa) Řepa však vyžaduje vysoké nároky na půdu a podnebí, potřebuje spíše mírné podnebí a hlubokou ornou humózní půdu.Výnosy jsou rozdílné vždy podle půdních předpokladů a pohybují se u cukrové řepy kolem 50–60t/ha. Problémy ovšem nastanou při suchém čistění řep. Ulpívající zemina

musí být pokud možno úplně odstraněna, neboť se jinak usadí a nahromadí na dně fermentoru, Také kameny musí být odstraněny ještě před rozdrolením. Neboť řepa i řepný list jsou sklízeny jen sezónně, je potřebné uskladnění, abychom měli substrát po celý rok k dispozici, což se zpravidla děje

silážováním drcených rostlin.

Travní siláž

Pěstování a sklizeň trávy, popřípadě využití travní siláže je dobře mechanizovatelné a zemědělci mají s obděláváním trvalých travních porostů dostatečné zkušenosti. Vždy podle počasí a klimatických podmínek můžeme uvažovat se dvěma až čtyřmi sklizněmi v roce.