# Co je DVB-H a jaké má výhody?

Digital Multimedia Broadcasting (DMB) je standard pro vysílání televize pro mobilní přístroje v síti DAB. Formát komprese videa je MPEG-4 AVC (H.264), zvuk je komprimován pomocí MPEG-4 BSAC (Bit-sliced Arithmetic Coding). Rozlišení videa je 352×288 (CIF). DMB lze šířit jak pomocí pozemních vysílačů (T-DMB), tak satelitu (S-DMB). Oproti DVB-H umožnuje příjem při vyšších rychlostech pohybu přijímače (např. v automobilu).

Televize pro mobily DVB-H

DVB-H (Digital Video Broadcasting for Handhalds) neboli televize pro mobily je realizována na stejném principu jako DVB-T, tedy vysílá se z běžného televizního vysílače a k zobrazení se používá např. displej mobilního telefonu.

Pokud by nebylo zpětného kanálu a interaktivních služeb dodávaných mobilním operátorem, dala by se tato služba přirovnat k příjmu rádia prostřednictvím mobilu. K poslechu rádia nepotřebujeme specifickou službu mobilního operátora, pouze odpovídajícím způsobem vybavený mobil.

Mobilní operátor vstupuje do hry v okamžiku, kdy potřebuji zpětný kanál pro objednání si nějakého produktu (písnička, knížka, výrobek, zvonění do telefonu), který je právě na obrazovce nebo např. ověření oprávnění pro sledování kódovaného (placeného programu).

Proč se nepoužívá pro mobily klasické vysílání DVB-T?

DVB-H využívá techniku tzv. time-slicingu, umožňující přijímat televizní signál jen po zlomek času, který je nutný k příjmu dat a ušetřit tím i více jak 90 % energie baterií. Mobilní zařízení také mají menší rozlišení displeje v porovnání s televizní obrazovkou a tudíž není nutné přenášet tak velké datové toky jako v případě DVB-T.

Jednou z největších předností DVB-H je nejvyšší kapacita programových kanálů. Jeden multiplex může přenášet až 40 stanic. Pro vysílání se používá nejnovější videokódování MPEG-4 (H.264/AVC), které je o 49 procent efektivnější než UMTS kódování. Kvalita zvuku je na úrovni FM rádia.

DVB-H v České republice

Proběhla experimentální vysílání a české telekomunikační společnosti plánují pilotní projekty této služby. Spuštění pro veřejnost však závisí na udělení licencí televizním programům. Pro rozvoj této služby je také důležitá dostupnost vhodných mobilních zařízení s podporou DVB-H.

## Technické parametry T-DMB

| Šířka pásma | 1.5 MHz |
| --- | --- |
| Přenosová rychlost | 1.2 Mbps |
| Signál | OFDM |
| Modulace | DQPSK |
| Komprese videa | H.264 |
| Komprese audia | BSAC, AAC+ (volitelné) |
| Rozlišení | CIF (352*288) |
| Základní systém | Eureka-147 DAB |
| Frekvence | VHF / L-band |
| Vzdálenost vysílače | 60 Km |

Literatura:

[1] DigitálníTelevize.cz [online]. 2006 [cit. 2010-03-28]. Co je DVB-H a jaké má výhody. Dostupné z WWW: http://www.digitalnitelevize.cz/informace/mobilni-televize/co-je-mobilni-televize.html.

[2] VYLEŤAL, Martin. Parabola.cz [online]. 2006-11-8 [cit. 2010-03-28]. DVB-H - test mobilní televize od T-Mobile. Dostupné z WWW: http://www.parabola.cz/clanky/2349/dvb-h-test-mobilni-televize-od-t-mobile/.

[3] Wikipedie [online]. 2009-10-24 [cit. 2010-03-28]. Digital Multimedia Broadcasting. Dostupné z WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Digital_Multimedia_Broadcasting.