# Elektronické obvody

Veškerá elektronická zařízení se skládají z jednodušších elektronických obvodů. Ty se potom skládají z navzájem propojených elektronických součástek. Napětí, zapojená v obvodu a proudy, procházející obvodem jsou obvodové veličiny.

### Orientace a velikost obvodových veličin

K určení obvodových veličin proudu a napětí musíme znát nejen jejich velikost, ale u stejnosměrného napětí jeho polaritu a u stejnosměrného proudu jeho směr.

- 5 V

-15 V

U =10 V

10 V

-5 V

U =15 V

2 V

1 V

U = -1 V

5 V

10 V

I = 10 mA

Obr. 1.1 Orientace obvodových veličin

Znaménko u napětí U je kladné, když šipka (otevřená) směřuje od bodu s vyšším potenciálem k bodu s potenciálem nižším. Znaménko hodnoty proudu je kladné, jestliže směr šipky (uzavřené) souhlasí se směrem proudu. V opačných případech budou znaménka záporná. Příklady jsou na obr. 1.1.

### Časový průběh obvodových veličin

Napětí a proud v obvodu mohou být neproměnné – stejnosměrné (budeme je značit velkými písmeny), nebo mohou svoji velikost, smysl nebo obojí měnit – veličiny časově proměnné (budeme je značit malými písmeny jako jejich okamžitou hodnotu).  Příklady různých průběhů jsou nakresleny na obr. 1.2.  Pokud plocha ohraničená průběh nad osou a pod osou není stejná, má průběh složku stejnosměrnou.

stejnosměrná složka

periodická neharmonická veličina

se stejnosměrnou složkou

neperiodická veličina

se stejnosměrnou složkou

Obr. 1.2 Průběhy obvodových veličin

U, I

t

stejnosměrná veličina

u, i

t

periodická veličina se stejnosměrnou složkou

u, i

t

u, i

t

u, i

t

periodická harmonická veličina

0

0

0

0

0

U sinusového průběhu určujeme hodnotu špička – špička, maximální, efektivní (má stejné tepelné účinky jako stejná hodnota stejnosměrná) a střední (má stejné chemické účinky jako hodnota stejnosměrná).

## Obvodové součástky

Jsou dále nedělitelné části elektronického obvodu. Jednotlivým součástkám – odporům, kondenzátorům, diodám, tranzistorům atd. se říká součástky diskrétní.

### Rozdělení elektronických součástek

Podle funkce v elektronickém obvodu je dělíme na pasivní, aktivní a konstrukční. Podle chování  v obvodu s časově proměnnými veličinami (napětím a proudem) na součástky lineární a nelineární a na kmitočtově nezávislé (odporové) a kmitočtově závislé (reaktanční).

#### Pasivní součástky

Mají stálé elektrické vlastnosti a za žádných okolností se nechovají jako zdroje. Jsou to např. rezistory, kondenzátory, pojistky, potenciometry atd.

Součástky se vyrábějí v řadách hodnot. Pro elektroniku se používají řady s označením E a to E6, E12, E 24, E48, E96 a E192.  Řada E6 má šest hodnot na dekádu, E12 dvanáct hodnot na dekádu atd. Těmto řadám se také říká procentní řady podle dovolené tolerance (odchylky) v %. Hodnota na součástce je vyznačena číslicemi a písmeny nebo čárovým kódem.

#### Aktivní součástky.

Jsou to součástky, jejichž elektrické vlastnosti jsou proměnné a řiditelné (změnou napětí nebo proudu přivedeného na jejich vývody) a v obvodu se chovají (nebo se za určitých podmínek mohou chovat) jako zdroje elektrické energie. Jsou to např. elektronky, tranzistory, integrované obvody (IO), fotodiody, spínací prvky atd.

#### Konstrukční součástky

Uplatňují se v konstrukčním řešení elektronických přístrojů. Mohou mít funkce mechanické – skříně, kostry, panely, převody, ovládací knoflíky atd. nebo elektromechanické – spínače, přepínače, desky plošných spojů, konektory atd. a nebo elektromechanických nebo elektroakustických měničů – relé, motory, reproduktory, mikrofony atd.

#### Lineární součástky

Průběh voltampérové charakteristiky mají lineární, to znamená, že grafem závislosti proudu na napětí je přímka. Jsou to odpory, kondenzátory a cívky. Jejich základní parametry, tj. odpor, kapacita a indukčnost nezávisí na připojeném napětí a procházejícím proudu a jsou konstantní. Platí pro ně Ohmův zákon.

a) Lineární součástky, kmitočtově nezávislé

Obr. 1.3 VA charakteristiky odporu

u

i

i

I2

R2

u

I1

R1

U

0

Hodnota jejich odporu se nemění, je stejná  pro proud stejnosměrný i střídavý. Lineární součástky, kmitočtově nezávislé jsou rezistory – odpory. Na obr. 1.3 jsou nakresleny  VA charakteristiky dvou odporů různých hodnot. Určete, který má větší hodnotu!

Frekvenční nezávislost odporů platí pouze „do jisté míry “. Pro vysoké kmitočty se nedají použít odpory drátové ani odpory s vybroušenou drážkou.

0

b) Lineární součástky, kmitočtově závislé

Lineární součástky, kmitočtově závislé jsou kondenzátory a cívky. Velikost jejich odporu – reaktance je závislá na kmitočtu a při stálém kmitočtu je konstantní. Jejich VA charakteristiky při dvou různých kmitočtech jsou nakresleny na obr. 1.4. Určete, který kmitočet je větší.

i

i2

f2

u

i1

f1

u

u

L

i

i

i2

f2

u

i1

f1

u

u

C

i

Obr. 1.4 VA charakteristiky cívky a kondenzátoru při dvou různých kmitočtech

0

0

#### Nelineární součástky

Jejich voltampérová charakteristika je zakřivená, jejich odpor se mění vlivem změny připojeného napětí a procházejícího proudu. Jsou to např. žárovky, diody, tranzistory atd. VA charakteristiky žárovky a polovodičové usměrňovací diody jsou na obr. 1. 5.

Poměry, za kterých je součástka provozována v elektrickém obvodu, označujeme jako pracovní bod. Je určen velikostí napětí a proudu na VA charakteristice. Jejich poměr udává statický odpor součástky v pracovním bodě P.  (Obr.1.6)          RS=UPIP

Dynamický odpor je poměr změny napětí U ku změně proudu I, který změna napětí vyvolá. Vypovídá o strmosti VA charakteristiky.  (Obr. 1.7)         RD=ΔUΔI=cotgα

Obr. 1.6  Statický odpor

UP

P

U

I

IP

Ž

Obr. 1.5  Nelineární VA charakteristiky

DP

U

I

U

I



Obr. 1.7  Dynamický odpor

I

U

0

0

0

## Jednoduché elektrické obvody

Jsou to především děliče napětí, kterými se upravuje velikost napětí na požadovanou hodnotu. Velmi důležitými obvody jsou rezonanční obvody.

### Lineární, kmitočtově nezávislé děliče napětí

Slouží ke zmenšení napětí. Jejich dělící poměr je konstantní. Např. při zvětšení vstupního napětí na dvojnásobek se i výstupní napětí dvakrát zvětší.

#### Nezatížený odporový dělič

ID

U1

U2

R2

R1

Obr. 1.8 Nezatížený odporový dělič

Jeho zapojení je na obr. 1.8. Vstupní napětí je U1, výstupní napětí je U2. Děličem protéká proud ID.  Dělící poměr děliče, nazývaný také přenos, je poměr výstupního napětí ku vstupnímu  U2U1=ID⋅R2ID⋅R1+R2=R2R1+R2

Výstupní napětí U2=U1⋅R2R1+R2

Nezatížený odporový dělič je kmitočtově nezávislý, dělící poměr je stejný při napětí stejnosměrném i střídavém.

#### Zatížený odporový dělič

Obr. 1.9 Zatížený odporový dělič

ID

U1

U2

R2

R1

RZ

IZ

Jeho zapojení je na obr. 1.9.

- Při známých hodnotách R1, R2 i RZ nejdříve vypočítáme hodnotu odporu RP jako paralelní kombinaci odporů R2 a RZ. Další řešení je stejné jako u nezatíženého děliče.

Výstupní napětí U2=U1⋅RPR1+RP

- Při požadované velikosti výstupního napětí U2 a proudu do zátěže IZ použijeme k výpočtu hodnot odporů děliče Théveninovu větu.

Zatížený odporový dělič je kmitočtově nezávislý, dělící poměr je         stejný při napětí stejnosměrném i střídavém.

#### Kapacitní dělič

iD

Obr. 1.10 Kapacitní dělič

u1

u2

C2

C1

Jeho zapojení je na obr. 1.10.

Dělící poměr  u2u1=iD⋅XC2iDXC1+XC2=C1C1+C2

Výstupní napětí u2=u1⋅C1C1+C2

Kapacitní dělič je dělič lineární, kmitočtově nezávislý.

#### Induktivní dělič

Obr.1.11 Induktivní dělič

iD

u1

u2

L2

L1

Jeho zapojení je na obr. 1.11.

Dělící poměr  u2u1=iD⋅XL2iDXL1+XL2=L2L1+L2

Výstupní napětí u2=u1⋅L2L1+L2

Induktivní dělič je dělič lineární, kmitočtově nezávislý.

### Lineární, kmitočtově závislé děliče napětí

Dají se sestavit ze členů RC a LR a přitom jejich vlastnosti mohou být stejné, ale zapojení jsou potom rozdílná (tzv. duální obvody). Každý zkušenější konstruktér se vinutým součástkám (cívkám, transformátorům) pokud možno vyhýbá, protože nejsou běžně vyráběny v řadách hodnot jako kondenzátory a navíc jsou dražší. Proto se převážně používají zapojení se členy RC.

Obr. 1.12 Integrační článek

iD

u1

u2

C

R

uC = u2

u1

iD

-

uR

0

Integrační článek

Zapojení integračního článku a jeho fázorový diagram jsou na obr. 1.12.

Dělící poměr    u2u1=iD⋅XCiD⋅Z=XCZ=XCR2+XC2

Výstupní napětí u2=u1⋅XCR2+XC2

Obr. 1.13  Kmitočtové charakteristiky IČ

0°

- 45°

fm



f

1

0,707

fm

Přenosová charakteristika IČ

Au = fce (f)

f

0 dB

- 3 dB

Fázová charakteristika IČ

  =  fce (f)

- 90°

AU

0

Integrační článek (dále IČ) je dělič lineární, kmitočtově závislý. Při zvětšujícím se kmitočtu reaktance kondenzátoru klesá rychleji než impedance Z a tím se výstupní napětí u2 zmenšuje. IČ pracuje jako dolnofrekvenční propust. Na mezním kmitočtu fm se hodnota odporu R rovná reaktanci kondenzátoru XC (odtud fm=12⋅π⋅R⋅C) a výstupní napětí u2=u1⋅XCXC2+XC2=u1⋅12=0,707u1což je pokles přenosu u2u1 o  – 3 dB.

Přenosová charakteristika IČ na obr. 1.13 nahoře má sklon –6 dB/okt. (oktáva je změna kmitočtu dvakrát) nebo  -20 dB/dek. (dekáda je změna kmitočtu desetkrát).

S přenosovou charakteristikou souvisí fázová charakteristika na obr. 1.13 dole. Na mezním kmitočtu je fázový posuv mezi vstupním a výstupním napětím - 45°, jak také vyplývá z fázorového diagramu.

Stejné vlastnosti jako IČ tvořený obvodem RC vykazuje zapojení, ve kterém místo odporu R je zapojena cívka a místo kondenzátoru C je zapojen odpor.

Obr. 1.14 Derivační článek

iD

u1

u2

C

R

uR = u2

uC

u1

iD



0

Derivační článek

Zapojení (obr. 1.14) derivačního článku (dále DČ) a jeho vlastnosti jsou opačné než u IČ .

Dělící poměr  u2u1=iD⋅RiD⋅R2+XC2=RR2+XC2

Výstupní napětí  u2=u1⋅RR2+XC2

AU

45°

fm

Obr. 1.15  Kmitočtové charakteristiky DČ



0°

f

0,707

fm

Přenosová charakteristika DČ

Au = fce (f)

f

1

0 dB

- 3 dB

Fázová charakteristika DČ

  =  fce (f)

90°

0

Na mezním kmitočtu, na kterém se R = XC nastane pokles přenosu o – 3 dB, obdobně jako u IČ. Také DČ je dělič lineární, kmitočtově závislý.

DČ je hornofrekvenční propustí a jeho přenosová charakteristika je nakreslena na obr. 1.15 nahoře. Vrůstá se sklonem 6 dB/okt. (tj. 20 dB/dek.).

S přenosovou charakteristikou souvisí fázová charakteristika na obr. 1.15 dole. Na mezním kmitočtu je fázový posuv mezi vstupním a výstupním napětím 45°, jak vyplývá z fázorového diagramu.

#### Lineární, kmitočtově kompenzovaný dělič napětí

Obr. 1.16 Kompenzovaný dělič

u1

u2

C2

R2

C1

R1

Zesilovač má vstupní odpor (R2) a vstupní kapacitu (C2). Chceme-li na vstupu zesilovače vytvořit dělič, např. ve voltmetrech nebo osciloskopech, který má být kmitočtově nezávislý, musí se vstupní kapacita vykompenzovat další kapacitou (C1) a vytvořit tak dva děliče a to odporový a kapacitní, které jsou kmitočtově nezávislé.

Podmínkou kmitočtové nezávislosti kompenzovaného děliče jsou stejné dělící poměry obou děličů. Oba byly odvozeny, takže musí platit, že:

C1C1+C2=R2R1+R2     a úpravou dostaneme podmínku kompenzace

R1⋅C1=R2⋅C2

### Nelineární dělič napětí

ID

U1

U2

D

R

Obr. 1.17 Nelineární dělič

Obr. 1.18  Grafické řešení

U1

P

U

U2

I

I=U1/R

ID

0

Jestliže vstupní napětí lineárního děliče např. zvětšíme dvakrát, také výstupní napětí se zvětší na dvojnásobek, protože jeho dělící poměr je konstantní. To neplatí u nelineárních děličů. Ty jsou tvořeny jednou součástkou lineární a jednou nelineární, např. žárovkou, diodou, tranzistorem atd., nebo jsou obě součástky nelineární. Na obr. 1.17 je nelineární dělič napětí, tvořený odporem R a usměrňovací diodou D, zapojenou v propustném směru. Matematické řešení nelineárního děliče je obtížné a proto se používá řešení grafické, znázorněné na obr. 1.18. Postupujeme při něm tak, že zakreslíme zatěžovací přímku odporu R. Jeden její bod je určen velikostí vstupního napětí U1 a druhým bodem je velikost proudu I = U1/R. Průsečík zatěžovací přímky s VA charakteristikou diody je pracovním bodem děliče P, který určuje velikost ID a hlavně velikost výstupního napětí U2. Jak se změní velikost výstupního napětí U2 při změně  vstupního napětí U1 ukazují obr. 2.13 a 2.14. Nelineárními děliči jsou např. parametrické stabilizátory a zesilovače.

## Jednobrany a jejich spojování

Obvodové součástky R, L, C, diody mají dva póly a proto se nazývají dvojpóly. Dva póly tvoří jednu bránu a proto se tyto součástky také nazývají jednobrany.

Při jejich sériovém zapojení je společný proud a výsledné napětí je dáno součtem dílčích napětí na jednotlivých jednobranech.

Při paralelním zapojení je na všech jednobranech stejné napětí, celkový proud tekoucí obvodem je dán součtem dílčích proudů, tekoucích jednotlivými jednobrany.

U lineárních jednobranů se výsledná hodnota proudu nebo napětí dá jednoduše vypočítat.

Při spojování lineárních a nelineárních jednobranů nebo jenom nelineárních jednobranů je matematické řešení obtížné a jednodušší je řešení grafické. Při sériovém zapojení se sečtou graficky napětí, při paralelním spojení proudy.

## Rezonanční obvody

Jsou tvořeny sériovým nebo paralelním zapojením cívky a kondenzátoru a ztrátovým odporem obvodu.

### Sériový rezonanční obvod

Zapojení sériového rezonančního obvodu a jeho fázorové diagramy jsou na obr. 1.19. Je to sériové zapojení kondenzátoru C, cívky L spolu s jejím ztrátovým odporem RS. Při rezonanci je reaktance cívky rovna reaktanci kondenzátoru, napětí na kondenzátoru je rovné napětí na cívce (má ale opačnou fázi) a tato napětí jsou Q krát větší než vstupní napětí u (Q je jakost rezonančního obvodu).

Platí, že  uL  = Q.u = uC

Q=uCu=i⋅XCi⋅Z0=1ω0⋅CRS=12⋅π⋅f0⋅C⋅RS

Q=uLu=i⋅XLi⋅Z0=ω0⋅LRS=2⋅π⋅f0⋅LRS

Vynásobením obou rovnic dostaneme

Q2=12⋅π⋅f0⋅C⋅RS⋅2⋅π⋅f0⋅LRS=LC⋅RS2

a z toho odmocněním dostaneme důležitý vztah pro určení Q:      Q=1RS⋅LC

u

i

L

RS

C

uRs

uL

uC

uC

uL

uRs

i

uC

uL

uRs

uC-uL

u

i

uC

uL

uRs

uL-uC

u

i

f > f0

f < f0

f = f0

Obr. 1.19 Sériový rezonanční obvod

uC

uL

i

f

f0

0 dB

- 3 dB

B

Z,u

f

f0

RS

Obr 1.20 Rezonanční křivky SRO

0

0

fd

fh

u

t

uL

uC

Obr. 1.21. Průběhy napětí na SRO

u

0

Rezonanční kmitočet sériového (dále SRO) i paralelního (dále PRO) rezonančního obvodu f0 se odvodí z rovnosti reaktancí cívky a kondenzátoru při rezonanci XC=XL. Dosazením do rovnice a výpočtem  dostaneme tzv. Thomsonův vztah pro určení f0

i

f

Obr. 1.22 Křivky SRO s různým Q

velké Q

malé Q

0

12⋅π⋅f0⋅C=2⋅π⋅f0⋅L

f0=12⋅π⋅L⋅C

SRO se při rezonanci chová jako čistě ohmický odpor o velikosti rovné velikosti odporu RS. Jeho impedance Z0 = RS. Při frekvenci f > f0  převládá induktivní charakter, při f < f0 převládá kapacitní charakter.

Mimo rezonanci je impedance Z=R2+XL−XC2.

Rezonanční křivky SRO s různou jakostí Q jsou nakresleny na obr. 1.22.

Šířka pásma B, přenášená rezonančním obvodem se určí z rezonanční křivky pro pokles o – 3 dB

B=fh−fd=f0Q

Čím má obvod větší Q, tím přenáší uzší kmitočtové pásmo a naopak.

### Paralelní rezonanční obvod

L

RS

C

L

RP

C

Obr. 1.23 Duální obvody

Je nakreslen na obr. 1.23. Ztrátový odpor RS lze přepočítat na paralelní odpor RP tak, aby oba obvody při různém zapojení vykazovaly stejné vlastnosti. Takové obvody se nazývají duální. Odpor RP má potom mnohem větší hodnotu než RS.

Fázorové diagramy PRO jsou na obr. 1.24, průběhy rezonančních křivek na obr. 1.24.

Pro proudy v PRO při rezonanci platí, že iC = iL = Q.i

Obr. 1.24 Paralelní rezonanční obvod

u

i

iR

iL

iC

L

RP

C

f = f0

iC

iL

iR

u

iC-iL

f > f0

i

iC

iL

iR

u

iC

iL

iR

iL-iC

u

i

f < f0

iL

iC

Jakost PRO se určí ze vztahu   Q=RP2⋅π⋅f0⋅L=RPXL

i

f

f0

f

f0

0 dB

- 3 dB

B

Z,u

Obr 1.25 Rezonanční křivky PRO

0

0

fh

fd

Paralelní rezonanční obvod se při rezonanci chová jako čistě ohmický odpor o veliké hodnotě odporu.

Obr. 1.26 Obvod RC

i

u2

C

R

U

+

t

Obr. 1.27 Časová konstanta 

i

0,636 U

U



u2

t

0,363 Imax

Imax



0

0

Časová konstanta obvodu 

Časová konstanta RC obvodu  [sec] se určí z rovnice   = R . C  (nebo u LR obvodu   = L / R). V okamžiku připojení zdroje napětí U v čase t = 0 se nenabitý kondenzátor chová jako zkrat, obvodem poteče maximální proud Imax = U / R. Nabíjením kondenzátoru proud v obvodu exponenciálně klesá (obr. 1.27) a za dobu t =  poklesne na hodnotu Imax / e = 0,363 Imax,  kde hodnota e = 2,7182818... a e je tzv. Eulerovo číslo, které je základem přirozených logaritmů. Za tuto dobu  napětí na kondenzátoru dosáhne hodnoty 0,636 U. Nabíjení kondenzátoru je vyjádřeno rovnicí u2=U⋅1−e−tτ. Kondenzátor se za dobu 2 nabije na 86% napětí U, za 3 se nabije na 95% napětí U, za nabitý se považuje za dobu 3 5 .

## Přenos v decibelech

Pro vyjádření veličin, které se mění ve velkém rozsahu, je lineární osa nepraktická. Když se zvolí měřítko podle maximální hodnoty, jsou změny v blízkosti počátku tak malé, že jsou nezobrazitelné. Když se zvolí měřítko podrobnější, vychází délka stupnice nerealizovatelná. Tento problém se řeší pomocí logaritmů. Proto např. kmitočtové charakteristiky používají logaritmickou osu kmitočtu. Stejného efektu se dosáhne zlogaritmováním veličiny a vynesením do lineární osy. Pro tento účel byla zavedena poměrová logaritmická jednotka nazvaná decibel [dB].

K jejímu používání potřebujeme znát pojem logaritmus. Logaritmická funkce je matematická funkce, inverzní k funkci exponenciální. Logaritmus je mocnitel, kterým musíme umocnit základ, abychom dostali logaritmované číslo podle rovnice  y=logax.  Základem a u dekadických logaritmů (označovaných log) je číslo 10, u přirozených logaritmů (označovaných ln) číslo e (Eulerovo). Oborem logaritmické funkce je interval 0,∞. Logaritmus čísel menších jak 1 (ale větších jak 0) je záporný, logaritmus čísel větších jak 1 je kladný. Potom log1 = 0 (protože 1 = 100 a pak log100 = 0),  log10 = 1,  log0,01 = –2 apod.  Hodnoty logaritmů libovolných kladných čísel určíme pomocí kalkulačky.

V elektronice byly decibely definovány pro poměr výkonů. Protože za základní jednotku byl zvolen Bel, musí se logaritmus vynásobit deseti AP[dB] = 10 . log (P2 / P1). Za předpokladu stejné vstupní i výstupní impedance se dají pomocí decibelů vyjádřit napěťový přenos (zesílení) AU[dB] = 20 . log (u2 / u1) a proudový přenos Ai[dB] = 20 . log (i2 / i1).

Musíme znát, že přenos dvou napětí Au=u2u1 rovný 12=0,707 je  – 3 dB,    12 je  – 6 dB, a zpaměti dokázat vypočítat, že napěťový přenos rovný 1 je 0 dB, 10je 20 dB, 100je 40 dB, 0,01je – 40 dB apod.

V decibelech se dá vyjádřit i libovolná hodnota výkonu, napětí i proudu, pokud si zvolíte vztažnou hodnotu, např. 1 V a pak se hodnota např. 10 V vyjádří v decibelech jako 20 dB(1 V).

Dekáda logaritmické stupnice začíná hodnotou 1 a končí 10 a je nelineární. Pro zobrazení celého slyšitelného kmitočtového pásma potřebujeme čtyři dekády: 10 Hz – 100 Hz, 100 Hz – 1 kHz, 1 kHz – 10 kHz, 10 kHz – 100 kHz. Pokud chceme graficky znázornit např. závislost přenosu v dB na kmitočtu, na svislou lineární osu vynášíme přenos v dB, na vodorovnou logaritmickou osu vynášíme kmitočet v Hz a papír s takovýmto rastrem se nazývá semilogaritmický.