# Vysokofrekvenční vedení

Vysokofrekvenční vedení umožňuje přenášet vysokofrekvenční energii mezi dvěma konkrétními místy např. mezi koncovým stupněm vysílače a vysílací anténou, mezi přijímací anténou a přijímačem, slouží k přenosu signálů u kabelové televize,  je jím propojena počítačová síť atd.

R

L

G

C

R

L

G

C

R

Obr. 2.1 Náhradní schéma vedení nesymetrického (nahoře) a symetrického (dole)

R

L

G

C

R

L

G

C

R

R

L

R

L

R

Za vf. vedení se považuje takové uspořádání vodičů, které mají po celé délce vedení stále stejný průřez, stálou vzdálenost mezi sebou a stálé prostředí mezi sebou. Takto uspořádané vedení je homogenní a má po celé délce rovnoměrně rozložené tzv. primární konstanty L, C , R, a G na jednotku délky. Jejich jednotkami jsou H/m, F/m, /m a S/m.

Z primárních konstant se určí sekundární konstanty, kterými jsou útlum vedení v dB/km a charakteristická impedance vedení Z0. Znalost hodnoty charakteristická impedance vedení Z0 je důležitá pro správné impedanční přizpůsobení vedení k zátěži i zdroji vf. energie. Velikost Z0 vypočítáme ze vztahu

Z0=R+j⋅ω⋅LG+j⋅ω⋅C    U kratších vedení se dá R a G zanedbat  a potom přibližná hodnota Z0 se určí ze vztahu  Z0=LC

K určení charakteristické Impedance vedení Z0 se změří měřičem RLC indukčnost vedení na konci zkratovaného (nakrátko) a jeho kapacita při rozpojených koncích (naprázdno).

## Vedení impedančně přizpůsobené

zdroj vf. energie

~

~

~

postupná vlna

Zk ≠ Z0

odražená vlna

Obr 2.2 Šíření vf. energie po nepřizpůsobeném vedení

Přivedením vf. energie na vstup vedení se bude tato energie šířit pomocí EMV postupnou vlnou o rychlosti C=C0εr⋅μr,. Je–li vedení na konci správně výkonově impedančně přizpůsobené (Zk = Z0), potom veškerá vf. energie postupující vedením se spotřebuje v impedančně přizpůsobené zátěži a takto zakončené vedení vykazuje i na vstupu impedanci rovné charakteristické impedanci vedení (ZV = Z0). Toto platí pro všechny kmitočty a libovolnou délku vedení. Má-li zdroj vf. energie (anténa, generátor, vysílač atd.) výstupní impedanci rovnou charakteristické impedanci vedení, potom  je vedení správně výkonově impedančně přizpůsobené i na vstupu a přenos vf. energie proběhne s nejmenšími možnými ztrátami určenými útlumem vedení a jeho délkou.

## Vedení impedančně nepřizpůsobené

Je-li vf. vedení zakončené jinou impedancí (Zk ≠ Z0) než je charakteristická impedance Z0, tak pouze část vf.  energie se spotřebuje v impedančně nepřizpůsobené zátěži a zbytek se odrazí a postupuje jako odražená vlna stejnou rychlostí proti vlně postupné. Obě vlny mají stejnou fázi, sčítají se a vznikne stojaté vlnění (obr. 2.2).

### Vedení nakrátko a naprázdno

Chování úseku vedení na jeho vstupu závisí na jeho zakončovací impedanci Zk. Je-li vedení zakončeno impedancí Zk rovné charakteristické impedanci Z0, vykazuje na svém vstupu impedanci ZV rovnou charakteristické impedanci (Zv = Z0), což platí pro libovolnou délku vedení l a frekvenci přenášeného signálu (jeho vlnovou délku ). Je-li vf. vedení zakončené impedancí Zk různou od charakteristická impedance Z0, závisí chování vedení na jeho vstupu na hodnotě zatěžovací impedance Zk, na délce vedení a frekvenci přenášeného signálu.  Krajní meze impedančně nepřizpůsobeného vedení je vedení nakrátko (zakončené zkratem) a naprázdno (na konci rozpojené).

Vedení nakrátko

/4

Obr 2.4  Kovový isolátor

kmitna u

uzel i

kmitna i

uzel u

0

0 < l < /4

 /< l < /2

l = /2

l = /4

L

PRO

C

SRO

Obr 2.3 Chování vedení nakrátko

/2

/2

Vedení nakrátko je zakončené zkratem (ZK = 0 ). Na zkratu je nulové napětí (uzel u) a zkratem teče maximální proud (kmitna i). Chování vedení nakrátko je zobrazeno na obr. 2.1. Chování vedení na vstupu se posuzuje vždy od konce vedení. Vedení nakrátko o délce 0 až /4 vykazuje na vstupu indukční charakter. Při délce vedení rovné /4 se vedení na vstupu chová jako vysoce jakostní PRO a vykazuje na vstupu téměř nekonečný odpor (dá se použít jako tzv. kovový isolátor – obr. 2.4). Při délce vedení /4 až /2 se vedení na vstupu chová jako C. Vedení o délce /2 vykazuje na vstupu nulový odpor a chová se jako SRO – prakticky jako zkrat.

Vlastnosti vedení se opakují po násobcích /2 od konce vedení. Je-li vedení delší jak /2 odečteme od konce z jeho délky násobky /2 a zbylý úsek vedení vykazuje na vstupu vlastnosti podle svého úseku.Error: Reference source not found

Error: Reference source not found

Vedení naprázdno

kmitna i

uzel u

kmitna u

uzel i

0

0 < l < /4

 /< l < /2

l = /2

l = /4

C

SRO

L

PRO

Obr 2.5 Chování vedení nakrátko

/2

/2

Chování vedení naprázdno  (na konci rozpojené) je přesně opačné než chování vedení nakrátko.

### Použití vf. vedení

- K přenosu vf. energie např. mezi koncovým stupněm vysílače a vysílací anténou, mezi přijímací anténou a přijímačem, slouží k přenosu signálů u kabelové televize,  je jím propojena počítačová síť atd

- Jako rezonanční obvod. Vedení nakrátko a naprázdno se při délce /4 a jeho násobcích se chová jako vysoce jakostní SRO nebo PRO. Jakost vedení Q je mnohonásobně vyšší než u rezonančních obvodů se sestředěnými parametry (klasický rezonanční obvod, tvořený cívkou a kondensátorem). Změnou délky se dá měnit rezonanční kmitočet.

- Jako vysoce jakostní L a C. Používá se jako L a C na kmitočtech stovky MHz až desítky GHz. Změnou délky se dá měnit velikost L a C.

Z0 = 425 Ω

300 Ω

300 Ω

Z0 = 300 Ω

Obr 2.6 Použití vf. vedení k transformaci impedance

K transformaci impedance. Úsek vedení o délce /2 se chová jako impedanční transformátor s převodem impedancí v poměru 1:1. Úsek vedení o délce /4 transformuje impedance podle vztahu     ZV=Z02Zk      =>       Z0=Zv⋅Zk

Příklad použití vf. vedení k transformaci impedance je na obr. 2.6. Signál ze dvou antén lze sloučit pomocí úseků vedení o délce /4 s charakteristickou impedancí  Z0 =  425 .

### Druhy vf. vedení

- Souměrné (symetrické). Pro připojení antén k přijímači se používala tzv. dvoulinka s charakteristickou impedancí 300 . Rozměry vedení závisí na výkonu, který se po vedení přenáší.

- Souosé (nesymetrické - koaxiální kabel). Pro připojení antén k přijímači má charakteristickou impedanci 75 , pro počítačové sítě 50 .

- Vlnovody. Vlnovod je uzavřený vodivý profil, kde se vf. energie šíří uvnitř vlnovodu odrazem od jeho vodivých stěn při kmitočtech vyšších než kritický,  jehož  závisí na šířce vlnovodu. Nižší kmitočty vlnovod nepřenáší. Vnitřek vlnovodu je vyleštěn, popřípadě postříbřen. Tvar může mít buď kruhový, čtvercový nebo obdélníkový. Používá se pro kmitočty vyšší jak 3 GHz. Umožňuje přenášet i výkony stovek MW např. v radiolokátoru.

### Dutinový rezonátor Error: Reference source not found

h

r

Obr. 2.7  Dutinový rezonátor

/4

Vedení /4 nakrátko vykazuje na vstupu nekonečnou impedanci. Paralelním spojením nekonečného počtu úseků vedení /4 nakrátko se vytvoří uzavřená vodivá dutina, tzv. dutinový rezonátor (obr. 2.7). Přivedením energie v něm vzniknou vf. kmity, jejichž vlnová délka  = 2,61r, kde r je poloměr dutiny. Rezonanční frekvence nezáleží na výšce dutiny h. Rezonátor nemusí být jen kruhový, ale může být i hranatý. V rezonátoru může vzniknout několik druhů stojatých vln, které dávají několik rezonancí, jejichž vlnová délka  je vyšší než  rezonanční. Použití pro kmitočty větší jak 200 MHz.

### Zesilovací prvky pro UKV

Pro zesilování signálů o kmitočtech GHz se dříve používaly elektronky, tzv. planární triody. Mají rovinné uspořádání elektrod se vzdálenostmi desetin milimetrů mezi nimi, aby doba průletu elektronů mezi katodou a anodou byla co nejkratší. Používaly se do kmitočtů až 4 GHz a výkonů jednotek wattů. Dnes jsou nahrazeny tranzistory ze směsných polovodičů (GaAs, GaAsP, GaAsAl). S rostoucím kmitočtem klesá střídavý proudový činitel tranzistoru h21e. Na mezním kmitočtu poklesne na 0,707 hodnoty stejnosměrného proudového zesilovacího činitele a na tranzitním kmitočtu fT  poklesne h21e na hodnotu 1 (tranzistor přestane proudově zesilovat). Při malých výkonech tyto tranzistory zesilují do kmitočtů desítek GHz. Pro zesílení větších výkonů se stále používají speciální elektronky – klystrony, permaktrony a magnetrony.

Jejich činnost je založena na odebrání části kinetické energie elektronům, letícím mezi anodou a katodou a urychlených elektrickým polem vytvořeným vysokým napětím mezi nimi.

Error: Reference source not found

+

-

katoda

anoda

vstup

výstup

~

Obr. 2.8 Princip dvoudutinového klystronu

shlukovací prostor

mřížky

modulační prostor

Dutinový klystron. V dutinovém klystronu (obr. 2.8) jsou letící elektrony mezi katodou a anodou rychlostně modulovány při jejich průletu mezi mřížkami prvního dutinového rezonátoru střídavým elektrickým polem, vytvořeným zesilovaným signálem. Urychlené elektrony dohánějí přibržděné a tím se vytvářejí shluky elektronů. Tyto shluky indukují při průletu mezi mřížkami druhého dutinového rezonátoru vf. elektrické pole, kterým se rozkmitá druhý dutinový rezonátor s mnohem větším výkonem. Při tom jsou elektrony přibržděny a odevzdají část své kinetické energie. Klystrony bývají čtyř až pěti dutinové a zesílený vf. výkon se odebírá z poslední dutiny. Pracují jako zesilovače nebo jako oscilátory na jednom kmitočtu do kmitočtu 20 GHz s výkony až desítek kW. Používají se jako koncové stupně televizních vysílačů v pásmu UKV. Vstupní výkony jsou řádově  W a výstupní desítky kW.

K

cívka

A

Obr. 2.9 Princip permaktronu

vstup

výstup

Permaktron Error: Reference source not foundje elektronka s postupnou vlnou (obr. 2.9). Zesilovaný vf. signál ze vstupu prochází šroubovicovým vf. vedením, jehož středem prolétají elektrony soustředěné do úzkého svazku magnetickým polem vytvořeným cívkou, kterou protéká stejnosměrný proud. Je-li vhodně sladěna rychlost letících elektronů s rychlostí šíření zesilovaného signálu ve vf. šroubovicovém veden (velikostí napájecího napětí mezi anodou A a katodou K),  jsou elektrony přibržděny a předají část své kinetické energie procházejícímu signálu. Na výstupu je odebírám zesílený signál. Permaktron nemá dutinové rezonátory a tím může pracovat jako zesilovač nebo oscilátor v širokém kmitočtovém pásu. Používají se jako koncové stupně ve vysílačích (transpondérech) na družicích.

K

A

B

B

B

Obr. 2.10 Princip magnetronu

výstup

B

Magnetron (obr.2.10) Error: Reference source not foundpracuje pouze jako oscilátor jednoho kmitočtu. V měděném anodovém bloku A je vyfrézován sudý počet dutinových rezonátorů (10 až 18), které jsou umístěny v silném poli permanentního magnetu. Elektrony emitované katodou K jsou urychlovány vysokým napětím (až 40 kV) na anodě a jejich dráha je vlivem magnetického pole permanentního magnetu zakřivená tak, že se vrátí zpět na katodu. Tím předají část své kinetické energie dutinovým rezonátorům, ve kterých vzniknou vf kmity s kmitočtem 1 až 18 GHz (podle rozměru rezonátorů), s výkonem  stovek kW až jednotek MW. Vyrobená vf. energie je  odváděna vazební smyčkou z jedné z dutin. Magnetrony se používají  v radiolokátorech a v mikrovlnných troubách.