# Optický přenos

optický vysílač

optický přijímač

světlovodný kabel

konektor

O

E

E

O

Obr. 7.1 funkce optického přenosu

n1

n2

plášť

jádro

n1

n2

mnohovidové

jednovidové

Obr. 7.2 optické vedení mnohovidové a jednovidové

K přenosu se používá vlákno tvořeno jádrem a pláštěm, která jsou transparentní a mají různý index lomu. Elektrický signál se ve vysílači pomocí led diody, nebo málo výkonného laseru převede na optický a pomocí konektoru je světlo soustředěno do vlnovodu tak, aby docházelo k jeho odrazu od stěn u mnohovidového, u jednovidového se šíří viz obr 7.2. V příjmači se pomocí fotodiody převede zpět na elektrický signál. Nositelem informace jsou fotony, tím při přenosu nevznikají elektromagnetická pole a tím nedochází k přeslechům a rušením bludnými proudy. Skleněné vlákno je nevodivé a může propojovat místa s různým potenciálem. Přenos je jednosměrný. Přenos nelze odposlouchávat. Útlum vlákna je 0,2dB na km (nejkvalitnější koaxiální kabel o průměru 3 cm má útlum 30dB na km) při vlnové délce 1550nm. Malý útlum umožňuje dlouhé přenosové úseky bez nutnosti zesilování signálu, což snižuje cenu a zvyšuje spolehlivost přenosu. Surovinou pro výrobu je písek. Největšími náklady je čištění skla. Vysoký nosný kmitočet umožňuje přenášet pásmo řádově THz (u koaxiálního kabelu to je 500MHz). Tloušťka optického kabelu je 1mm i s izolací. K útlumu dochází vlivem nečistot a ohybem vlákna. Výkon vysílače je mW.