# Paměti

Paměti obecně slouží k uchování a předávání dat a instrukcí. Vlastnosti pamětí charakterizují jejich parametry:

a) Kapacita paměti – množství informací, které se může v paměti uchovávat, nejčastěji je vyjádřeno v kB, MB, GB

b) Vybavovací doba paměti – doba potřebná k zápisu nebo přečtení informace z libovolného místa (adresy) paměti, tato doba se skládá z doby vlastního zápisu nebo čtení informace a z doby potřebné k vyhledání příslušného paměťového místa (adresy)

Rozeznáváme paměti vnitřní a vnější.

## Dělení pamětí

### Podle trvalosti informace:

a) Energeticky závislé (destruktivní)

Při vypnutí napájecích zdrojů se informace (ničí) mizí.

b) Energeticky nezávislé (nedestruktivní)

Magnetické paměti, Flash paměti.

### Podle přístupu

a) paměti se sériovým přístupem

b) paměti s paralelním přístupem

c) s libovolným přístupem

d) paměť zásobníkového typu LIFO

### Podle způsobu čtení nebo zápisu informace:

a) Paměti s libovolně přístupnými buňkami

Elektronické paměti.

b) Paměti s cyklicky přístupnými buňkami

Tiskové paměti, disky.

c) Paměti s postupně přístupnými buňkami

Páska Streamer.

### Podle možnosti čtení a zápisu

a) RAM (číst, přepis)

Random Acces Memory – paměť s libovolným a okamžitým přístupem umožňující libovolný zápis v libovolném místě paměti.

b) ROM (číst, paměť konstant)

Read Only Memory – paměť pouze pro čtení je to pevná (permanentní) paměť (informace v nichž nelze měnit, jsou dány při výrobě maskou), např. CD.

c) PROM (programovatelná)

Programtrable ROM – uživatel do ní může vložit informaci sám (přepálení spojek). Paměti jsou uspořádány maticově, jedničku zapíšeme tak, že přivedeme poloviční proud na vertikální a horizontální sběrnic, čímž dojde k destrukčnímu průrazu diody.

d) EPROM

Erasable PROM – jsou to elektricky programovatelné paměti se schopností vymazat předchozí informaci ultrafialovým zářením (pozor na zářivky).

e) EEPROM

Jsou to elektricky programovatelné a elektricky mazatelné paměti.

čtecí vodič

Na spojnici svislích jsou elementární magnety, které magnetujeme.

Br

H (intenzita)

### Podle paměťových médií

#### Papírová paměťová média

děrné štítky

děrné pásky

#### Magnetické paměti

Streamer: pracuje s magnetickou páskou většinou 0,5 palce nebo 1 palec šířka, šířka stopy je asi 1 mm, podélná hustota záznamu víc jak 10 bytů na mm délky stopy

Výhoda: zálohování velikých oběmů dat – banky. Nevýhoda: dlouhá vybavovací doba záznamu.

#### Magnetické diskové paměti

Diskety a harddisk (FD a HD)

FD: pružný disk, feromagnetická vrstva nanesena na kotouči z plastu (mylar). Nevýhoda: při 40°C začíná destrukce

HD: pevný disk – feromagnetická vrstva oboustranně nanesena na hliníkových kotoučích, informace je zapisována do kruhových stop hlavami, které se zasouvají do mezer mezi kotouči

#### Pásková paměťová média

magnetofonová hlava

průběh zaznamenaného signálu

remanentní záznam

nosný pásek

štěrbina

feromagnetická vložka

INF

Přivedením střídavého napětí na hlavičku páskové paměti se uzavírá magnetický tok štěrbinou, přes pásku magnetofonu. Pásek se takto magnetuje a informace zůstává uchována.

U

t

Magnetovaná paměť je značně citlivá na vnější magnetické pole. Paměť je značně pomalá, navíc se značným šumem. Výhodou je lehká změna stavu.

laser

hranol

cívka ostření

cívka posuvu

CD

D1

D2

D3

D4

fotodiody

Optická paměťová média

Čtecí rychlost CD přehrávače je 1,25 m/s, což odpovídá na vnějším okraji rychlosti otáček 200 ot/min a na vnitřním okraji 500 ot/min.

Chybové hlášení

Při snímání vznikají dvě chybové hlášení:

1) chyba ostření

Je-li objektiv daleko, nasvítí se diody D1, D4.

Je-li objektiv příliš blízko budou osvětleny diody D2, D3.

2) Chybové vedení nad stopou

Je-li příliš vlevo, nasvítí se diody D1, D3.

Je-li příliš vpravo, nasvítí se diody D2, D4.

#### Feritové paměti

Paměťové prvky jsou magneticky tvrdá feritová jádra s pravoúhlou hysterézní křivkou, velikost jader: několik desetin mm až nm

feritová paměť