# Obecné schéma zabezpečovacího systému

## Základní pojmy

Čidlo EZS

Signalizační

zařízení

Přenosové zařízení telefonní volič Komunikátor objektová zařízení

# Ústředna EZS

## EZS

PCO

JTS

Telef. přístroj

Základ.

zdroj

Náhrad.

zdroj

# Čidlo EZS

Ovládací zařízení

ovl.díl

Tablo obsluhy

(integr. ovládání)

Zapisovací zařízení (tiskárna)

Řídící jednotka EZS

Ústředna EZS: zařízení určené k příjmu a vyhodnocování výstupních elektrotechnických signálů čidel, hlásičů, tísňových hlásičů a vytvoření signálů o narušení.

Čidlo EZS: zař. reagující na jevy související s narušením střeženého objektu nebo prostoru nebo nežádoucí manipulací se střeženým předmětem.

Signalizační zařízení: zař. které opticky nebo akusticky signalizuje výst. inf. ustř.

Přenosová zař. EZS: zař.,které umožňuje samočinné předávání výstupních informací do určeného místa po lince, jednotné telekomunikační lince (JTS)- telefonní volič komunikátor (po JTS) nebo objektové zař. je-li napojeno na PCO (pult centralizované ochrany)

Zapisovací zařízení: zař. které umožňuje automatické provedení písemného záznamu výstupních informací ústředny z doplněním identifikačních i časových údajů (tiskárna).

Zákl. zdroj: zdroj el. e. pro trvalé napájení EZS

Náhradní zdroj: zdroj el. e pro napájení EZS při výpadku zákl zdroje.

Zajišťovací smyčka:vedení spojující zajišťovací kryty nebo skříně nebo zajiš´tovací kontakty EZS s příslušným vstupem ústředny (sabotážní kontakt Tamper)

Hlídací smyčka: vedení spojující poplachové kontakty čidel s příslušným vstupem ústředny EZS

Čidlo destrukční: jednorázová fce. při vyhlášení poplachu se samo zničí

Čidlo napájené: potřebuje el. energii   Čidlo nenapájené: nepotřebuje el. napájení

Čidlo prostorové:  reaguje na jevy související s narušením střež. prostoru

Čidlo směrové: reaguje na jevy v definovaném směru

Tísňový hlásič: manuální vyhlášení poplachu osobami, které jsou obeznámeny s obsluhou

Veřejný tís. hlás: instalovaný zevně k jeho aktivaci je potřeba překonat určitou překážku

Signalizační zařízení: průběžně signalizuje některé nebo všechny stavy ústředny

Orientační tablo: opticky znázorňuje místo narušení ve schématickém plánu

PCO: pult centralizované ochrany zař. které umožňuje přenos i vyhodnocení signalizace narušení zabezpečených objektů do místa centrálního vyhodnocení pomocí linek JTS

Pohotovostní stav: s použitím kódu vyřadíme a opět uvedeme do chodu jednotlivé prvky EZS

Pohotovostní stav čidla: funkční stav čidla – připraveno reagovat.Poplachový stav je stav při kterém se vytvoří předepsaný signál

Spouštěcí úroveň: nejnižší úroveň signálu nebo jeho změny, která vede k signalizaci poplachového stavu. Klasická ochrana objektu je zabezpečena objekty velké mechanické pevnosti je potřeba použít nástroje hrubého násilí.

Režimová ochrana objektu:soustava opatření vymezující pohyb osob materiálu a informací vně i uvnitř budovy.

## Zřizování EZS

Etapy procesu:                           Činnost:                                     Záznami doklady:

1. Základní               - analýza potřeb zákazníka                 	- analýza potřeb

- bezpečnostní analýza objektu          	- bezpečnostní analýza

- rámcová koncepce systému

2. Návrh                   - zpracování technická specifikace     	- nabídka s konkrétním řešeními

- návrh smlouvy

3. Přezkoumání      	 - ověření platnosti a realizovatelnosti  - odsouhlasená smlouva

- odsouhlasení zákazníkem                	- změny ve smlouvě

- zpracování změn

4. Realizace           	 - projekce, montáž, oživení,                	- projekt, revizní zpráva, předávací

výchozí reakce, předání                        protokol, projekt skutečného

provedení, uživ. manuály,

pokyny pro údržbu

5. Provoz                 	- prodejní služby, údržba, servis         	- servisní smlouva

- pravidelné prohlídky                         		- servisní protokol

- pravidelné revize                              		- revizní zpráva, zpráva o tech. prohlídce

## Průmyslová televize

rozumíme speciální tele vize použité v různých odvětvích průmyslu i v zabezpečovací technice. Umožňuje řešení a optickou kontrolu na větší vzdálenosti centrálně z jednoho místa. Pomocí doplňkových čidel můžeme spínat kamerový systém v těch místech kde dojde k aktivaci čidla. Využití je též v prostředí nebezpečných zdravý škodlivých nebo unikátních procesů (složité operace). V systémech prům. televize se nikdy nepřenáší zvuk a také televizní soustava může být jednoduší (31 řádků neprokládané řádkování 50 snímků za sekundu) při jiných aplikacích naopak vyžaduje zpracováni podstatně kvalitnější přenosové vzdálenosti 100 m. Obvyklé propojení koax. kabelem. U EZS lze využít i bezdrátových spojů.

Monitor může být přiřazen jedné kameře. U EZS obvyklejší přepínání v klidu pravidelné při aktivaci přepnutí na kameru v aktivní zóně. K centrálnímu ovládání slouží centrální pult na kterém si nastavujeme požadované fce. (Přepínání, zpětné přetáčení z pomaloběžného videa. Lze vytisknout i informace o čase.)