Zinek (Zn)

- modrobílý, křehký kov

- teplota tání 419,4 °C, tepl. varu 907 °C,

- těžký kov - hustota 7 130 kg.m–3, Mohsova tvrdost 2,5;

- velmi dobrý el. vodič;

- na vlhkém vzduchu se potahuje šedým, stálým ochranným povlakem hydroxidu-uhličitanu zinečnatého 2ZnCO3.3Zn(OH)2.

- používá se:

- k pozinkování (většinou v plameni) železných výrobků jako ochrana proti korozi –( železné plechy, dráty, okapy),

- k legování (mosaz),

- na kalíšky suchých článků.

Kadmium (Cd)

- podobný zinku, stříbřitě bílý, tažný a měkký kov, kadmium a jeho rozpustné sloučeniny jsou silně jedovaté.

- teplota tání 321 °C, teplota varu 766 °C

- hustota 8 650 kg.m–3,

- je stálé vůči kyselinám, a proto se používá ke galvanickému ochrannému pokovování jako ochrana před korozí – šrouby a matice,

- materiál pro výrobu baterií v kombinaci s niklem,

- legované s olovem a cínem tvoří pájky vhodné pro letování lehkých kovů

- slitina se stříbrem se používá na kontaktní materiál odolný proti sváření a opotřebení.

Rtuť (Hg)

- stříbrolesklý, za pokojové teplotě tekutý kov teplota tání –38,87 °C,  teplota varu 356,78 °C,

- těžký kov, hustota 13 546 kg.m–3;

- na vlhkém vzduchu se pokrývá tenkou vrstvičkou oxidu rtuťnatého,

- sama rozpouští četné kovy za tvorby slitin zvané amalgamy,

- páry rtuti a její rozpustné sloučeniny jsou velmi jedovaté.

- používá se:

- k plnění teploměrů, barometrů - měří tlak vzduchu,

- k získávání zlata, při přípravě zubních plomb,

- ve výbojkách,

- elektrovodivý kapalný kontaktní materiál.

Gallium (Ga)

- na vzduchu stálý leskle bílý a měkký kov,

- hustota 5 900  kg.m–3,

- tepl. tání 29,78°C, tepl. varu asi 2400 °C,

- Používáno jako náplň křemenných teploměrů do 1200 °C,

- sloučeniny qallia: (arzenid gallitý GaAs) se používají na  polovodiče, materiály pro lasery a luminiscenční diody (nitrid a fosfid gallitý GaN, GaP)

Indium  (In)

- stříbrobílý, lesklý a velmi měkký kov;

- hustota 7 310 kg.m-3, teplota tání 156,61 °C, teplota varu asi 2080 °C,

- používá se jako protikorozní materiál a k přípravě polovodičových sloučenin a optoelektronických prvků.

Cín (Sn)

- stříbrobílý, lesklý a značně tažný kov;

- teplota tání 231,89 °C, teplota varu 2 360 °C,

- hustota 7 310 kg. m–3,

- za normální teploty může být vyválcován na tenké fólie (staniol);

- při dlouhotrvajících nižších teplotách přechází tuhý cín v šedou, práškovou modifikaci (cínový mor -nádobí).

- je stálý vůči vzduchu a vodě, rozpouští se v silných kyselinách a zásadách.

- používá se:

- k výrobě slitin (bronzy, ložiskové kovy, pájky),

- povrchové úprava měděných vodičů izolovaných pryží,

- k povlékání železných plechů, užívaných např. na konzervové nádoby,

Olovo (plumbum, Pb)

- měkký a šedý kov, na vzduchu však rychle matně namodrává, na čerstvém řezu je lesklý,

- hustota 11 336 kg.m–3,

- teplota tání 327,4 °C, teplota varu 1740 °C;

- značně korozi odolný kov

- používá se na:

- obaly podzemních a podvodních kabelů – korozní odolnost,

- desek akumulátorů, (jako ložiskový kov obzvláště pro vagóny a lokomotivy).

- na ochranu proti radioaktivnímu a rentgenovému záření.

Antimon (stibium, zn. Sb)

- stříbrolesklý, velmi křehký kov vyskytující se i v nekovových modifikacích,

- hustota 6 690 kg.m–3,

- teplota tání 632 °C, teplota varu 1 635 °C,

- vykazuje malou elektrickou vodivost,

- využívá se v polovodičové technice

Pájení

- způsob spojování kovů, při kterém nedochází k natavení základního materiálu jako u svařování,

- spojení základního kovu a pájky je metalurgický pochod, který nastává sléváním, při němž materiál pájky difunduje do základního materiálu,

Podle teploty tavení rozlišujeme pájky:

- snadno tavitelné (60  220°C) - slitiny Pb-Bi-Sn-Cd, In-Cu-Ag, In-Cu-Au pro zvláštní účely Ga-Sn(20°C) a Ga-In(16°C),

- měkké (220  500°C) – slitiny Pb a Sn(55 99%) nejčastěji 90% Sn kromě Pb se mohou i jiné kovy –Ag,Cd,…

- k pájení hliníku Sn – Zn nebo Cd – Zn

- tvrdé pájky:

  - mosazné (slitiny Cu-Zn) k pájení Cu, bronzu , mosazi(Ms), oceli a litiny

  - stříbrné ( čisté Ag nebo slitiny Ag-Cu, Ag-Cu-Zn, Ag-Cu-Zn-Cd s obsahem stříbra 15 85%) k pájení niklu a jeho slitin, mědi a jeích slitin a ušlechtilých kovů,

  - hliníkové – hliník s přísadou křemíku  a dalších kovů k pájení hliníku,

  - zlaté, platinové, palladiové

Měkké pájky se zahřívají hrotem zahřátým elektricky nebo plamenem, tvrdé pájky se přímo zahřívají plamenem nejčastěji z propanbutanového hořáku.

Tavidlo (pro měkké pájky):

- používá se k zlepšení smáčivosti pájených ploch

- při pájení kovů zabraňuje vzniku oxidů nebo je odstraňuje, nebo zvyšuje zabíhavost pájky.

- používá se:

- chlorid amonný s chloridem zinečnatým, kyselina chlorovodíková, borax – nejčastěji na pozinkovaný plech pro klempířské účely,

- kalafuna atd. pro elektrotechnická pájení;