Wolfram (wolframium W)

- bělolesklý kov,

- teplota tání 3410 °C, teplota varu 5927 °C,

- hustota 19 270 kg. m–3; při stoupajícím znečištění (například uhlíkem nebo kyslíkem) se stává poddajným až velmi křehkým (Mohsova tvrdost 4,5–8),

- vyrábí se práškovou metalurgií – za působení tlaku a teploty dochází ke spoření prášků kovů, které nejsou slévatelné,

- pro teploty nad 1 000°C musí vzhledem k sublimaci být v ochranné atmosféře.

- používá se na:

- katody elektronek,

- vlákna žárovek,

- elektrody zářivek,

- topná tělesa vakuových pecí,

- v kombinaci s mědí, stříbrem  jako materiál tepelně namáhaných kontaktů pesudoslitiny

- jeden z vodičů termoelektrického článku pro teploty nad 2 000°C

- spékané kovy  stříbro – wolfram se používají jako kontaktní materiály (mají sklon ke korozi, dobrou tepelnou a el. vodivost, jsou odolné proti tření).

Molybden (molybdaenum, Mo)

- vzácný stříbrobílý, tvrdý, těžký kov, je tažnější než wolfram,

- hustota 10 200 kg.m–3,

- teplota  tání 2 610 °C, tepl. varu okolo 3 700 °C, tvrdost 5,5

- používá se ve vakuové technice k výrobě elektrod a mřížek.

Tantal (Ta)

- šedý, tvrdý, ale tažný, vzácný kov, chemicky velmi stálý;

- hustota 16 690 kg.m–3,

- zpracovává se práškovou metalurgií,

- teplota tání 2 995 °C, tepl. varu okolo 5 430 °C;

- používá se jako dielektrikum v elektrolytických kondenzátorech

Niob  (niobium, zn. Nb)

- světle šedý, lesklý, dobře kujný kov;

- teplota tání 2468 °C, teplota varu okolo 4927 °C,

- hustota 8 580 kg. m–3;

- bývá součástí slitin snášejících i vysoké teploty, proto se používá na plynové turbíny a rakety

- sloučeniny se požívají k výrobě supravodivých materiálů při cca 22K i v extrémně vysokých magnetických polích (až do cca 20 Tesla).

Titan (Ti)

- stříbrobílý, nekorodující, lehký kov;

- teplota. tání 1 675 °C, tepl. varu 3 262 °C,

- hustota 4 540 kg.m–3;

- používá se stále významněji při výr. titanových ocelí a speciálních slitin pro stavbu raket, tryskových motorů, částí letadel, lopatek turbín, výměníků tepla, zubních náhrad apod.

- používá se ve vakuové technice.