# Elektrotechnický uhlík

Čistý uhlík se vyskytuje:

- v  krychlové soustavě jako diamant,

- v šesterečné soustavě jako grafit,

- beztvarý jako saze.

Elektrotechnický uhlík (elektrografit) je směsí:

- uhlíkaté látky (koksu, přírodního grafitu, sazí, antracitu),

- pojiva (dehet, přírodní pryskyřice) – spojují jednotlivé složky v pevný tvar,

- kovových prášků (Cu, Ag, Zn, Sn, Pb) – zvyšujících elektrickou a tepelnou vodivost a kluznost,

- přísad (parafínu) – zvyšujících kluznost,

Suroviny se semelou na jemný prášek a za teplot 1200 až 1400°C se lisují do požadovaného tvaru, dalším opracováním je řezání a broušení.

Vlastnosti elektrotechnického uhlíku:

  - tvrdý a křehký pórovitý materiál s vysokou rezestivitou,

  - odolává vysokým teplotám – až 2 700°C,

  - má dohrou kluznost,

  - odolnost proti opalování elektrickým obloukem,

  - odolnost proti spékání,

  - nízká pořizovací cena.

Užití elektrografitu:

-   pro kontakty: 	– kartáče točivých strojů  - přivádějí proud do rotoru přes komutátor DC nebo kroužky AC strojů,

- posuvné (sběračové) kontakty (např. regulační transformátory),

- sběrací uhlíky pro trolejové vedení – lokomotivy, tramvaje a trolejbusy,

  - pro hoření el. oblouku:   -  elektrody elektrických obloukových pecí – mezi elektrodami hořící oblouk ohřívá vsázku pece,

  - svařovací uhlíky – elektroda pro obloukové svařování,

  - uhlíky pro obloukové lampy (dříve  promítací přístroje a vojenské světlomety),

  - odporové uhlíky –od miniaturních přes rozjezdové rezistory lokomotiv až vysokoteplotní elektrické pece (2500°C)- velmi dobře snáší přetížení a proudové nárazy,

  - uhlíky do baterií – suchých článků – kladný pól s kontaktní čepičkou z mosazi,

  - uhlíky pro sdělovací techniku – dříve mikrofonní prášek a membrány,

  - uhlíky pro bleskojistky.