Značky pro elektrotechnická schémata
(výběr)

http://fei1.vsb.cz/kat452/CSNEN617.htm

|  |  | Číslo |  | Značka |  |  |  |  |  | Název |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ## Část 2 – Prvky značek, doplňkové značky a ostatní značky pro všeobecné použití |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Odd. 2 - Druhy proudů a napětí |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 02-02-03 |  |  |  |  |  |  |  | Stejnosměrný proud, Napětí může být vyznačeno napravo od značky a typ soustavy nalevo. PŘÍKLAD: 2/M 220/110 V |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 02-02-04 |  |  50 Hz |  |  |  |  |  | Střídavý proud Číselná hodnota kmitočtu nebo rozsah kmitočtů může být uvedena napravo od značky. Příklady: Střídavý proud 50 Hz |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Odd. 15 - Uzemnění a spojení s kostrou, ekvipotencionalita |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 02-15-01 |  |  |  |  |  |  |  | Uzemnění, všeobecná značka Může být udána, doplňková informace, definující kategorii nebo účel uzemnění, pokud není zřejmý. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 02-15-03 |  |  |  |  |  |  |  | Ochranné uzemnění Tato značka může být použita místo značky 02-15-01 k označení uzemnění se specifickou ochrannou funkcí, například ochrana před úrazem elektrickým proudem v případě poruchy. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 02-15-04 |  |  |  |  |  |  |  | Kostra, /jiný možný tvar/ Šikmé čáry mohou být částečně nebo úplně vynechány, pokud nemůže dojít k nejasnostem. Pokud jsou vynechány, čára vyjadřující kostru musí být silnější, jak je zobrazeno vedle. |  |  |  |  |  |  |
| Kap. 3 Vodiče a spojovací součásti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Číslo |  |  |  |  |  | Značka |  |  |  |  |  | Název |  |  |  |  |
| Odd. 1 - Spojení |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03-01-01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | spoj Skupina spojů Příklady: - vodič - kabel - vedení - přenosová cesta Představuje-li jedno vedení skupinu vodičů, počet spojů může být uveden buď odpovídajícím počtem šikmých čárek nebo jednou šikmou čárkou, za níž následuje číslice udávající počet spojů. Délka značky spoje může být přizpůsobena provedení schématu. |  |  |  |  |
| 03-01-06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pohyblivé spojení |  |  |  |  |
| 03-01-08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kroucené spoje Uvedeny jsou dva spoje. |  |  |  |  |
| 03-01-09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Vodiče v kabelu, zobrazen trojžilový kabel Platí pravidlo podle 03-01-07 Příklad: Pět vodičů, z nichž dva označené šipkami jsou v jednom kabelu |  |  |  |  |
| 03-01-11 03-01-12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Koaxiální dvojice Při přechodu z koaxiálního vedení na jiné se tečna ke kružnici kreslí jen ve směru koaxiálního vedení. Příklad: Koaxiální dvojice připojená ke svorkám |  |  |  |  |
| Odd. 2 – Spojení, svorky (vývody) a odbočení |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03-02-01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Místo spojení Přípojný bod |  |  |  |  |
| 03-02-02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Svorka |  |  |  |  |
| 03-02-03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Řadová svorkovnice , Označení svorek může být doplněno |  |  |  |  |
| 03-02-04 03-02-05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | T – spojení Značka 03 – 02 – 04 uvedena se značkou místa spojení |  |  |  |  |
| 03-02-06 03-02-07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Dvojnásobné místo T-spojení vodičů Tvar 2 se musí použít jen když to vyžaduje úprava schématu. |  |  |  |  |
| Odd. 3 - Spojovací součásti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03-03-01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Zásuvkový kontakt Zásuvka V jednočárovém znázornění značka představuje zásuvkovou část vícekontaktního konektoru. |  |  |  |  |
| 03-03-03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kolíkový kontakt Vidlice V jednočárovém znázornění značka představuje kolíkovou část vícekontaktního konektoru. |  |  |  |  |
| Číslo |  |  |  |  |  | Značka |  |  |  |  |  | Název |  |  |  |  |
| Část 4: Základní pasivní součástky |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Odd.1: - Rezistory |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04-01-01 |  |  |  |  |  |  |  |  | Rezistor, Všeobecná značka |  |  |  |  |  |  |  |
| 04-01-03 |  |  |  |  |  |  |  |  | Nastavitelný rezistor |  |  |  |  |  |  |  |
| 04-01-05 |  |  |  |  |  |  |  |  | Rezistor s pohyblivým kontaktem |  |  |  |  |  |  |  |
| 04-01-07 |  |  |  |  |  |  |  |  | Potenciometr s pohyblivým kontaktem |  |  |  |  |  |  |  |
| 04-01-08 |  |  |  |  |  |  |  |  | Potenciometr s pohyblivým kontaktem, nastavitelný |  |  |  |  |  |  |  |
| 04-01-10 |  |  |  |  |  |  |  |  | Bočník Rezistor s oddělenými vývody proudu a napětí |  |  |  |  |  |  |  |
| 04-01-12 |  |  |  |  |  |  |  |  | Rezistor topný |  |  |  |  |  |  |  |
| Odd. 2 - Kondenzátory |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04-02-01 |  |  |  |  |  |  |  |  | Kondenzátor, Všeobecná značka |  |  |  |  |  |  |  |
| 04-02-05 |  |  |  |  |  |  |  |  | Kondenzátor polarizovaný, například elektrolytický |  |  |  |  |  |  |  |
| Odd. 3 - Indukční cívky |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04-03-01 |  |  |  |  |  |  |  |  | Induktor Cívka Vinutí Tlumivka Jestliže je vhodné nakreslit, že induktor má jádro, může být ke značce přidána rovnoběžná čára. Tato čára může být opatřena poznámkou k označení nemagnetických materiálů, může být přerušena pro znázornění vzduchové mezery v jádře. Poznámka Transformátorové vinutí viz. IEC 617-6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 04-03-03 |  |  |  |  |  |  |  |  | Příklady: Indukční cívka s magnetickým jádrem |  |  |  |  |  |  |  |
| 04-03-06 |  |  |  |  |  |  |  |  | Indukční cívka zobrazená se dvěma pevnými vývody (odbočkami) |  |  |  |  |  |  |  |
| Číslo |  |  | Značka |  |  |  |  |  | Název |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Část 5 Polovodičové součástky a elektronky |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Odd. 3 - Příklady polovodičových diod |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 05-03-01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Polovodičová dioda, všeobecná značka |  |  |  |
|  |  | 05-03-02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Dioda luminiscenční, všeobecná značka |  |  |  |
|  |  | 05-03-04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kapacitní dioda Varaktor |  |  |  |
|  |  | 05-03-05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Tunelová dioda Esakiho dioda |  |  |  |
|  |  | 05-03-06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Dioda s průrazovým jevem, jednosměrná Napěťová regulační dioda Zenerova dioda |  |  |  |
|  |  | 05-03-07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Dioda s průrazovým jevem, obousměrná |  |  |  |
|  |  | 05-03-08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Inverzní dioda (jednotunelová dioda) |  |  |  |
|  |  | 05-03-09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Obousměrná dioda |  |  |  |
|  |  | Odd. 4 - Příklady tyristorů |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 05-04-04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Triodový tyristor, nespecifikovaný typ Tato značka se používá k označení triodového zpětně závěrného tyristoru, jestliže není nutné specifikovat typ hradla. |  |  |  |
|  |  | 05-04-06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Triodový zpětně závěrný tyristor, hradlo typu P (s řízením do katody) |  |  |  |
|  |  | 05-04-07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Triodový tyristor vypínací, nespecifikované hradlo |  |  |  |
|  |  | 05-04-09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Triodový tyristor vypínací, hradlo typu P (s řízením do katody) |  |  |  |
|  |  | 05-04-11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Obousměrný triodový tyristor Triak |  |  |  |
|  |  | Odd. 5 - Příklady tranzistorů |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 05-05-01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PNP tranzistor |  |  |  |
|  |  | 05-05-02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NPN tranzistor, kolektor spojený s pouzdrem |  |  |  |
|  |  | Odd. 6 - Příklady fotoelektrických součástek a součástek citlivých na magnetické pole |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 05-06-01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fotorezistor Fotovodivý článek Fotovodivá součástka se symetrickou vodivostí |  |  |  |
|  |  | 05-06-02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fotodioda Fotovodivá součástka se nesymetrickou vodivostí |  |  |  |
|  |  | 05-06-04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fototranzistor, zobrazen typ PNP |  |  |  |
|  |  | Číslo |  |  |  |  |  | Značka |  |  |  |  | Název |  |  |  |
| Část. 7 Spínací, řídící a jistící zařízení |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Odd. 2 - Kontakty se dvěma nebo třemi polohami |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 07-02-01 07-02-02 |  |  |  |  |  |  | Tvar 1 Tvar 2 |  |  |  |  | Zapínací kontakt Tato značka se také používá jako všeobecná značka spínače |  |  |  |  |
| 07-02-03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Vypínací kontakt |  |  |  |  |
| Odd. 15 - Ovládací ústrojí |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 07-15-01 07-15-02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ovládací ústrojí (cívka), všeobecná značka Cívka relé, všeobecná značka Ovládací ústrojí s několika vinutími může být znázorněno nakreslením uvnitř obrysu příslušného počtu šikmých úseček (viz 07-15-04) |  |  |  |  |
| Odd. 21 - Tavné pojistky a vypínací pojistky |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 07-21-01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Tavná pojistka, všeobecná značka |  |  |  |  |
| Číslo |  |  |  |  |  |  | Značka |  |  |  |  | Název |  |  |  |  |
|  | Část. 8 Měřící přístroje, zdroje světla a signalizační zařízení |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Odd. 2 - Příklady indikačních přístrojů |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 08-02-01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Voltmetr |  |  |  |  |  |
|  | 08-02-02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ampérmetr jalového proudu |  |  |  |  |  |
|  | 08-02-10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Osciloskop |  |  |  |  |  |
|  | Odd. 4 - Příklady integračních přístrojů |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 08-04-03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Watthodinový elektroměr |  |  |  |  |  |
|  | Odd. 10 - Zdroje světla a signalizační zařízení |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 08-10-01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Světelný zdroj, všeobecná značka Signální zdroj světla, všeobecná značka Je-li třeba, doplní se ke značce následující kód: RD = červená YE = žlutá GN = zelená BU = modrá WH = bílá je-li třeba označit typ zdroje světla,doplní se ke značce následující kód: Ne = neonová Xe = xenonová Na = sodíková Hg = rtuťová I = jodová IN = žárovková EL = elektroluminiscenční ARC = oblouková FL = fluorescenční IR = infračervená UV = ultrafialová LED = dioda emitující světlo |  |  |  |  |  |
|  | 08-10-06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Zvonek |  |  |  |  |  |
|  | Číslo |  |  |  |  | Značka |  |  |  |  | Název |  |  |  |  |  |
|  | Část. 10 Telekomunikace: Přenos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Odd. 1 – Vedení a použití obvodů |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10-01-06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Radiový spoj přenášející televizi (obraz a zvuk)a telefon V-Obrazový kanál S-Zvukový kanál F-Telefonie |  |  |  |  |  |
|  | # Odd. 2 – Obvody se zesilovači |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10-02-01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Dvoudrátové vedení s jednosměrným zesílením |  |  |  |  |  |
|  | 10-02-02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Dvoudrátové vedení s oboustranným zesílením |  |  |  |  |  |
|  | Odd. 3 – Vymezovací značky |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10-03-01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lineární polarizace Vodorovná (svislá) polarizace se musí vyznačit šipkou kolmou (rovnoběžnou) k ose značky antény |  |  |  |  |  |
|  | Odd. 4 – Obecná značka a příklady použití |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10-04-01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Anténa, obecná značka Této značky lze užít ke znázornění antény nebo anténní soustavy jakéhokoliv typu. Osa značky může znázorňovat souměrný nebo nesouměrný napáječ jakéhokoliv typu, včetně jediného vodiče. Vedle značky antény lze umístit nákres celkového tvaru hlavních laloků antény v polárním diagramu. Přídavné odkazy (číselné nebo písemné) lze nalézt v „Radio Regulations“ publikovaných Mezinárodní telekomunikační unií (ITU) v Ženevě. Alternativně lze název nebo odkaz napsat vedle obecné značky antény. |  |  |  |  |  |
|  | 10-04-09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Otočná anténa Turniketová anténa |  |  |  |  |  |
|  | Odd. 5 – Specifické typy a části antén |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10-05-01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Rámová anténa |  |  |  |  |  |
|  | 10-05-03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Protiváha |  |  |  |  |  |
|  | 10-05-05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Dipól |  |  |  |  |  |
|  | 10-05-06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Skládaný dipól |  |  |  |  |  |
|  | 10-05-07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Skládaný dipól se třemi direktory a jedním reflektorem |  |  |  |  |  |
|  | 10-05-08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Symetrizační člen (symetrizační jednotka) |  |  |  |  |  |
|  | 10-05-09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Skládaný dipól se symetrizačním členem napájeným souosým vedením. |  |  |  |  |  |
|  | 10-05-13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Parabolická anténa znázorněná s napájením obdélníkovým vlnovodem |  |  |  |  |  |
|  | Odd. 6 – Radiostanice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10-06-01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Radiostanice, Obecná značka K vyznačení vysílací stanice nebo přijímající radiostanice se používá značky 02-05-05.. Příklady použití značky 10-06-02 až 10-06-05. |  |  |  |  |  |
|  | 10-06-06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Řídící radiostanice |  |  |  |  |  |
|  | 10-06-07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Mobilní radiostanice (se střídavým vysíláním) |  |  |  |  |  |
|  | 10-06-08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pasivní reléová radiostanice, Obecná značka |  |  |  |  |  |
|  | Odd. 8 – Jednobrany a dvoubrany |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10-08-12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Útlumový článek |  |  |  |  |  |
|  | Odd. 12 – Vymezovací značky pro druhy impulzní modulace |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10-12-01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Impulzní fázová modulace |  |  |  |  |  |
|  | 10-12-02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Impulzní kmitočtová modulace |  |  |  |  |  |
|  | 10-12-03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Impulzní amplitudová modulace |  |  |  |  |  |
|  | 10-12-05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Impulzní šířková modulace |  |  |  |  |  |
|  | Odd. 13 – Signální generátory |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10-13-01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Signální generátor, obecná značka Volný generátor, obecná značka |  |  |  |  |  |
|  | 10-13-03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Generátor pilových kmitů 500 Hz |  |  |  |  |  |
|  | 10-13-04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Impulzní generátor |  |  |  |  |  |
|  | Odd. 14 – Měniče |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10-14-01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Měnič, obecná značka |  |  |  |  |  |
|  | 10-14-02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Měnič kmitočtu, mění z f1 na f2 f1 a f2 se mohou nahradit označením vstupního a výstupního kmitočtu. |  |  |  |  |  |
|  | 10-14-05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Invertor impulzů |  |  |  |  |  |
|  | Odd. 15 – Zesilovače |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10-15-01 10-15-02 |  |  |  | Tvar 1 Tvar 2 |  |  |  |  |  | Zesilovač, obecná značka Opakovač, obecná značka Trojúhelník ukazuje směr přenosu. |  |  |  |  |  |
|  | 10-15-03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Zesilovač s vnějším nastavením Hodnota,která se nastavuje, může být uvedena vedle šipky. |  |  |  |  |  |
|  | Odd. 16 – Obvody s několika dvojicemi svorek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10-16-02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Útlumový článek s přechodným útlumem |  |  |  |  |  |
|  | 10-16-03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Filtr |  |  |  |  |  |
|  | 10-16-04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Horní propust |  |  |  |  |  |
|  | 10-16-04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Dolní propust |  |  |  |  |  |
|  | 10-16-04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pásmová propust |  |  |  |  |  |
|  | 10-16-19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Směšovací obvod |  |  |  |  |  |
|  | Odd. 17 – Omezovač |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10-17-01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ořezávač |  |  |  |  |  |
|  | 10-17-04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ořezávač kladných špiček |  |  |  |  |  |
|  | 10-17-05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ořezávač záporných špiček |  |  |  |  |  |
|  | Odd. 19 – Modulátory,demodulátory,diskriminátory |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10-19-01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Modulátor, demodulátor nebo diskriminátor, obecná značka Této značky se používá následovně. Písmena a vstupní |  |  |  |  |  |
|  | Odd. 23 – Přenosové vedení |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10-23-01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Optické vlákno nebo kabel s optickými vlákny Obecná značka Lze připojit vymezovací značku 02-09-02 na vyznačení toho, že se používá koherentního světla. |  |  |  |  |  |
|  | Odd. 24 – Přenosové vedení |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10-24-01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Směrový vysílač světla |  |  |  |  |  |
|  | 10-24-02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Směrový přijímač světla |  |  |  |  |  |
|  | 10-24-09 10-24-10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Rozbočovač, dvoucestný, obecná značka Tato značka se může použít k reprezentaci slučovače, pokud je směr toku informace v souladu se slučovačem. |  |  |  |  |  |