Trvalý magnet

-        mají severní (N – north, červený) a jižní (S – south, modrý) pól

-        souhlasnými póly se magnety odpuzují, nesouhlasnými přitahují

-        vzájemné působení magnetů vzniká vlivem magnetického pole

-        magnetické účinky zprostředkovává železo (Fe), kobalt (Co), nikl (Ni) a gadolinium (Gd)

-        k magnetu se přitahují oceli a množství slitin = feromagnetické látky

-        magnetovec - v přírodě, dříve se užíval k orientaci v moři

Indukční čáry – myšlené čáry, které informují o rozložení magnetického pole = jedná se o znázornění, jakým jsou v elektrickém poli siločáry. Indukční čáry jsou na rozdíl od siločar vždy uzavřené. Probíhají i magnetem. Magnetické pole tedy není jen kolem magnetu, ale i uvnitř.

Zeměkoule je obrovským magnetem = geomagnetické pole

Magnetizace a demagnetizace

-        magnetizace – získání magnetických vlastností – těleso zmagnetizovalo

-        demagnetizace – ztráta magnetických účinků (vlastností)

-        magneticky měkké oceli – dočasná magnetizace

-        magneticky tvrdé oceli – zůstávají za běžných podmínek trvale zmagnetizované

Magnetické pole vodiče

-        Amperovo pravidlo pravé ruky – Položíme pravou ruku na vodič tak, aby odkloněný palce ukazoval dohodnutý směr proudu. Indukční čáry jsou orientovány od hřbetu ke špičce prstů pokrčených kolem vodiče

-        Pravidlo pravotočivého šroubu – Jestliže pravotočivý šroub zašroubováváme ve směru proudu, je směr jeho otáčení stejný jako směr indukčních čar

Magnetické pole cívky

-        solenoid – cívka s jednou vrstvou závitů a potvrzení platnosti magnetického pole podle Amperova pravidla pravé ruky

-        příčinou vzniku magnetického pole v okolí vodiče je elektrický proud.

Intenzita magnetické pole

-        charakterizuje vytváření magnetického pole v okolí vodiče, kterým prochází proud

-        N – počet závitů, I – proud procházející cívkou, l – délka cívky

Magnetická indukce

-        určuje se měřením mechanických sil, které vznikají v magnetickém poli

-        H – intenzita mag. pole, jednotka: T – tesla

Magnetický indukční tok

-        součin magnetické indukce (B) a kolmého plošného obsahu (S).

-        pokud není plocha kolmá k mag. indukci, musíme znát úhel  mag. indukce a roviny (plochy)

-        jednotka: Wb – weber

Magnetizační křivka

-        grafické znázornění závislosti magnetické indukce (B) na intenzitě magnetického pole (H) ve feromagnetické látce

-        zjišťuje se na základě měření

-        hysterezní smyčka – pro látky, které se opakovaně magnetizují a demagnetizují

-        největší dosažitelná magnetická indukce (S) = magnetické nasycení látky a další zvyšování intenzity mag. pole již nezvýší magnetickou indukci příslušné látky

-        po změně orientace mag. pole probíhá demagnetizace

-        magneticky měkké materiály a úzká křivka, magneticky tvrdé materiály a široká křivka

Elektromagnet

-        cívka, která je většinou navinuta na jádru z magneticky měkkého materiálu

-        využívá se silových účinků magnetického pole cívky

Silové působení magnetického pole na vodič

-        síla v magnetickém poli je závislá na magnetické indukci, proudu (procházející vodičem) a délce vodiče

-        Flemingovo pravidlo levé ruky – Položíme levou ruku dlaní na vodič tak, aby prsty směřovaly po proudu a indukční čáry směřovaly do dlaně. Odchýlený palec ukazuje orientaci síly, kterou magnetické pole působí na vodič.

Elektrické měřící přístroje

-        využívá se působení magnetického pole na cívku

-        magnetoelektrické měřící přístroje – Na rámečku s malou hmotností je navinut větší počet závitů a drátů s malým průřezem. K takto vzniklé cívce se připevní ukazovatel a celý měřící systém se uloží otočně mezi póly trvalého magnetu. Přívody k cívce tvoří dvě spirály, které současně udržují cívku v nulové poloze, když ji neprochází proud. Pokud má mag.el. přístroj velký vnitřní odpor a voltmetr, při malém vnitřním odporu a ampérmetr.

Indukované napětí

-        přímo úměrné součinu magnetické indukce, délky vodiče v magnetickém poli, rychlosti pohybu vodiče a sinu úhlu

-        zákon elektromagnetické indukce – indukované napětí je přímo úměrné změně indukčního toku a nepřímo úměrné časovému intervalu

-        Flemingovo pravidlo pravé ruky – Pravou ruku položíme dlaní na vodič tak, aby indukční čáry vstupovaly do dlaně a odvrácený palce ukazoval orientaci rychlosti vodiče. Potom dohodnutý směr proudu ve vodiči je od hřbetu k napjatým prstům ruky.