CHARAKTERISTIKA VYUKOVÉHO TUNERU

Pro příjem HDTV a nov. dek. Systému IRDETO

 FERGUSON ARIVA @Link 200
HDTV přijímač s PVR a multimediálním vybavením

U nadprůměrně vybavených HDTV satelitních přijímačů je mnoho funkcí orientováno na multimédia,a v poslední době také na multimédia dostupná na internetu.Podobně je tomu i v případě zajímavého,na Linuxu založeného přijímače FERGUSON ARIVA@Link 200.Vedle PVR je přijímač vybaven Cl stoly,čtečkou dekódovacích karet,USB nebo Ethernetem , z multimediálních funkcí jsou to Youtube,Počasí,Twitter,Picassa nebo Shoutcast.

[image: image4.png]



Charakteristika

FERGUSON ARIVA @ Link 200 poskytne uživateli příjem volně šířených (FTA) i kodovaných HDTV i SD programů při použité kompresi videa MPEG-2 Videa nebo MPEG-4 AVC. Funkce PVR umožní nahrávání pořádů na externí USB harddisk a jejich pozdější přehrávání.K rozšířenému vybavení patří univerzální čtečka dekódovacích karet ,dva Cl stoly,HDMI výstup,přepínače do sítě internetu  je možné využívat mnoho multimediálních internetových služeb.K dispozici je plná podpora češtiny.

[image: image1.png]


Vybavení

K přijímači je dodáván dálkový ovladač ( plus baterie ) , HDMI propojovací kabel a návod k obsluze.Přístroj v černém provedení má středně velké rozměry
(šířka 340mm ).

    Přední panel ( z tmavého plastu ) obsahuje větší VFD modrobílý displej ( číslo a název programu,název menu či funkce,datum a čas v režimu standy.) Pod odklopným víkem (dolní polovina) se nachází USB konektor,tlačítka Standy a šipka nahoru/dolů , čtečka dekódovacích karet a dva Cl stoly.
Zadní panel je vybaven konektory:LNB vstup se smyčkovým výstupem,Ethernet,HDMI,USB,TV SCART,2x S/PDIF (optiký+koaxiální),YPbPr,stereo audio,tel.modem a sítový vypínač.Napájecí kabel je připojen napevno.

    Dálkový ovladač (DO) je vybaven běžnou sadoutlačítek pro digitální přijímač doplněnou tlačítek pro digitální přijímač doplněnou tlačítky pro ovládání funkce PVR,výstupního rozlišení a multimédií.Citlivost DO je výborná (není potřeba mířit na přijímač).

    Návod k obsluze je v angličtině a v češtině – oba ve shodném rozsahu , s popisem většiny funkcí,ale bez obrázků OSD menu.

Menu
Celé menu je grafické,laděné do šedé a černé barvy.Ve spodní částí  menu je vždy uveden význam tlačítek na DO pro aktuální položku menu.Pohyb v menu by mohl být rychlejší.Mneu je v češtině,překlad je téměř v pořádku,zaregistroval jsem jen drobné chyby v názvosloví.

Instalace a nastavení
Po prvním zapnutí přijímačů nebo provedení továrního nastavení je zobrazeno základní nastavení-volba jazyka OSD menu ( čeština) a prvního zvuku (čeština), a poté je zobrazeno menu pro nastavení antény. V tomto menu vyberete satelit. ( cca- 56 přednastavených – z toho 12 uživatelských ) , zvolíte testovací transpondér ,typ LND,22kHz,DiSEqC 1.2 (A-D.Mini A/B),DiSEqC1.1(1.16),polarizaci ( auto ,H,V ) a typ  vyhledávání (vše,transpondér,typ FTA a další).V režimu transpondér je zároveň možné upavovat seznam transpondérů (editace,mazání,přidání nového)Satelity můžete kdykoliv předat nelze).Ve všech těchto dílčích menu jsou ve spodní částí zobrazeny hodnoty síly a kvality signálu.
   Vyhledání všech programů na satelitu Astra 19,2’E trvalo necelých 6 minut (890 TV a 175 radií).V přehledu satelitu Astra 23,5’E chybí některé transpondéry.

   Nstavení použití systému DiSEqC 1.2, usals ČI Unicable/SCD najdete v dílčím menu Anténa ( v instalilačním v menu ) – nastavit lze pozici pro všechny satelity v seznamu. V menu Nastavení přijímače je možné nastavit sítové připojení (DHCP,ruční zadání IP , masky,brány a dvou DNS ) , dále funkci,,Ariva share“ (verze Windows XP/Vista/7,IP,jméno a heslo,příp.jméno sdílené složky)A/ výstupy (formát obrázovky,průhlednost OSD menu , dobu informačního banneru,SCART aj. ). Zobrazení 4:3 pořadů na 16:9 obrazovce je rozažené ( Audio) nebo oříznuté nahoře a dole (PaneScan) či doplněné tmavými pruhy po starnách (4:3 Letterbox).
     Pro PVR je možné nastavit defaultní délku nahrávky(60-240 minut).velikost časového skoku ( 1-10 minut),naformátovat USB harddisk a zvolit nahrávací USB zařízení (1-3).

Praktické zkušenosti

Seznam programů – programy jsou řazené do jednoho seznamu(rádia zvlášt) dle pořadí nalezení.V seznamu jsou označené kodované a HDTV programy.Seznam lze filtrovat dle satelitu,favoritního seznamu,prvního písmene názvu,kodovacího systému a SD či HDTV – volby nelze kombinovat.Z menu Upravit kanál lze programy v seznamu mazat,zamykat,přejmenovat a ručně přesouvat ( i více programů najdenou).

  Favoritní seznamy – k dispozici je 10 seznamů programů.Můžete je přejmenovat,programy mohou být ve více seznamech  najednou.

   Informační banner se objeví po předpnutí programu a obsahuje název programu,aktuální čas,název a čas začátku aktuálního a následujícího pořadu.Dále je možné vyvolat najednou část popisku aktuálního a následujícího pořadu nebo zvlášt jejich celý popisek.České znaky (ISO 6937) se zobrazují bez chyb.
   Setting lze uložit na USB pamětˇ,nebo  harddisk a později  načíst do přijímače,nebo je možné pro počítač použít program Ariva-i,který si stáhnete z interento vé stránky výrobce www.ferguson-digital.eu.Program umožňuje  přehledně on-line upravovat setting přijímače(správa programů i satelitů a transpondérů)a také stahovat  po počítačové síti nahrávky z přijímače.Výrobce pracuje na zprovoznění streamování z přijímače do PC.Program je pro MS Windows nemusí se instalovat,funkce se musí v přijímači vždy spustit.

Elektronický programový průvodce

(EPG) má dva druhy zobrazení – výpis aktuálního a následujícího pořadu pro 7 programů najednou nebo výpis pořádů pod sebou  pro zvolený program a den . Ve výpise pořadů pod sebou lze listovat po pořadech či po dnech(max.7 dní ),lze zobrazit velkou část popisky pořadu nebo vkládat pořady jednoduše do časovače.České znaky         ( ISO 6937) se zobrazují bez chyb.
     Teletex OSD – přijímač obsahuje teletextový dekodér ( v HDM ) výstupu data být nemohou).Pamětˇ dekodéru je min.898 stránek – prohlížení je rychlé a pohodlné.Zobrazení malých  českých  písmen je pořádku , velká písmena jsou bez diakritiky.
[image: image2.png]seznam TV kanél
« Al Satellite x:

RFAVR T lptesko loresun [0 |
0001 EinsExtra
Einsfesti

3 EinsPlus
0004 arte
0005 Phoenix
0006 Test-R
0007 Belsat TV
0008 TV TRWAM

ASTRA
ElnsExtra
10743/H/22000
PID: 101/102/101

392 Cr24 392 Po ]

!TIER! xn-m i i I 375

Zpravy - 17.00

17.15 Studio &T24

20 Exkonomika +

30 Interview &T24

S5 Predpoveéd poia

00 Udaiosti v reaionech s

30 Studie €T24 — Potas: ve svétd

49 20 let svobody - 20 let bez
propagandy  Ks

00 Udéloats N

35 Branky, body, vteFiny

50 Predpovid pota

N

000 PEONN

aua aa

cdo 20. 00>
Aktudini zména, orientaini Zas:
D S —

AUTO 02




 Titulky – ověřil jsem funkčnost českých teletextových a DVB titulků na programech ČT1,ČT HD a National Georgraphic CS Link Teletextové titulky pro neslyšící (ČT1) se nezobrazují v menu titulků,lze je spustit z teletextového dekodéru – chybně zobrazují české znaky.DVB titulky fungují bezchybně,lze je zapnout i vypnout.Teletextové titulky na National Geografphic se mi nepodařilo z menu titulků ani přímou volbou stránky 350 spustit.

    Časovač je až pro 20 událostí pro nastavení nahrávání.Událostí můžete vkládat z EGP,kdy se vždy zobrazí předvyplněné menu s možnosti režimu (jednou,denně,týdně atd. ) , datumu ,času začátku a délky trvání.Nenalezl jsem možnost ručního zadání událostí.Nenalezl jsem možnost ručního zadáního  zadání události – pouze zvolením jiné v EGP  a přepsáním údajů.
    Čtečky karet,Cl stoly
Ve čtečce dekódovacích karet jsem úspěšně vyzkoušel Cryptoworks kartu CS Link  a Skylink a PlSys (ICE) kartu. Lze vyvolat  výpis zípisů na kartě .Ověřil jsem použití čtečky karet v kombinaci s CA moduly Cryptoworks ( SCM různé verze,AlphaCrypt) – bez problémů.Pro každý sledovaný  program lze  navíc nastavit,který slot ( či čtečka karet ) má být pro jeho dekodování použit .
Rychlost přepínání programů
(ICE karta ve čtečce ) – SD kodováné na stejném transpondéru 3 sekundy , na různých transpondérech  4 -5 sekund,HDTV kodované na stejném i různých transpondérech 4-6 sekund.

Vysoká SR
-je možný příjem programů na transpondéru s vysokou symbolovou rychlostí 44,950 Ms/s(ověřeno na pozici 53’E,kde vysílají ruské FTA stanice).

Doba zapnutí
Přijímače z režimu Standy je do několika sekund,lze ho vypnout i do tzv.hlubokého spánku ( nižší spotřeba ) .Po celkovém odpojení je doba zapnutí  přijímače asi 1 minuta  , s dekódovací kartou Cryptoworks ve čtečce až 1,5 minuty.
Podpora
Pro přijímač je dostupná na internetové stránce www.ferguson-digital.eu.Aktualizaci (update) softwaru lze provést z USB paměti nebo jednoduše přímo z internetového připojení.Na aktualizaci je uživatel přijímače automaticky upozorněn, pokud má přijímač k internetu připojen.

                         [image: image3.jpg]DISEGC B

Astra 3A




Funkce PVR
Přijímač umožňuje připojit tři USB zařízení – harddisk,Flash pamětˇ.Třetí USB konektor je umístěn uvnitř přijímače – v testovaném přístroji byla uvnitř od výrobce připojena 4GB USB Flash pamětˇ.Nahrávat je možné  na harddisk s FAT32,ext2 nebo ext3 s minimální rychlostí zápisy 20Mb/s.

Přijímač umožňuje  nahrávat jeden program v jeden čas ,během nahrávání je možné přepnout na jiný program  na stejném transpondéru ( pouze FTA program.)
Funkce TimeShift je spouštěna pouze ručně stiskem tlačítka Pauza na DO.Spuštění nahrávání je možné ručně ( max.doba nastavena v menu nastavení) nebo z časovače ( i ze Standy režimu,z hlubokého spánku nenahrává).

Nahrávky jsou ukládány ve formátu TRP,pojmenování souborů na HDD je nevhodné ( jen čísla ) . Nahrávky obsahují video ,sledovaný zvukový doprovod ( další zvuky chybí ) , titulky a teletext ( též tabulku PMT ).

V seznamu  nahrávek se zobrazuje název pořadu a programu,čas a datum pořízení .Nahrávky lze řadit dle data nebo abecedy,mazat je a zamykat . V seznamu lze vybrat zařízení USB , případně připojené sítˇové zařízení (Ariva share).Nahrané  soubory lze dále přejmenovat – dochází však k chybnému zobrazování českých  znaků v okně s virtuální  klávesnicí. Při přehrávání je možné  používat  rychlé přehrávání  vpřed ( 2x,4x,8x) a vzad(jedna rychlost),či zpomalené přehrávání vpřed(10,30,50 % ) . Vybírat můžete titulky ( pokud byly ve vysílání).Střih nahrávek není možný.

KLADY

1,Univerzální čtečka dekódovacích karet ( i Cryptoworks )

2,Sítˇové  služby – sdílení souborů,FIP,Shoutcast,Jamendo,Flickr,Picasa,Youtube,VLC streamování

3,Přehrávání mnoha multimédií včetně českých titulků
ZÁPORY
1,Chybná čeština v teletextových titulcích
2,Nahrává současně pouze jeden program
