Ing. Vladimír Bláha

EMPLA AG spol. s r.o., Hradec Králové

Definice prioritně limitovaných látek a směsí, vztah limitů k zákonu o vodách,

REACH/CLP, nebezpečné vlastnosti odpadů

I.         Úvod:

Problematika hodnocení rizik ve vztahu k ekologické újmě má z logiky odlišný princip než

hodnocení dle zákona č. 59/2006 Sb. Jak bylo uvedeno, měly by se zabývat možným

působením na obecné statky, životní prostředí v okolí i při dodržování všech podmínek

kladech složkovými zákony.

Popsat tento problém je velmi složité, a proto byl zvolen kompromisní realizovaný systém dle

nařízení vlády č. 295/2011 Sb.

Moje specializace jsou odpady, chemické látky a přípravky, havarijní plánování ve

smyslu zákona č. 254/2001 Sb. o vodách. Dnešní přednášku tedy nechci zaměřit na již

řečené oblasti výkladu vyhlášky, zákona či metodického pokynu v oblasti ekologické újmy.

Chci presentovat z mého pohledu i pro odbornou veřejnost ne vždy zcela zřejmé a známé

souvislosti. Právě syntéza problematiky chemické, odpadové a vodní přináší dle mého názoru

mnoho zajímavých skutečností.

Nařízení vlády č. 295/2011 Sb. se pro vyhotovení základního hodnocení rizika (dále jen

ZHR) skládá zjednodušeně z těchto částí

- A část proklamativně - identifikační

- B část věcná z hlediska chemický látek, přípravků a směsí, závadných látek ve

smyslu zákona o vodách a odpadů

- C část místně příslušná, tedy vztah místa činnosti k (kvantifikace rizika místa)

- D část scénářů možné újmy

- E část existence dřívějších havárií a preventivních opatření

Pro dnešní přednášku se budu zabývat částí B. Ze své zkušenosti musím uvést, že část B je

pro přípravu nejdelší a vyžaduje obvykle důslednou kontrolu skutečného stavu. Budu se tedy

zabývat zejména definicí prioritních látek ve smyslu části B přílohy č. 1 nařízení vlády č.

295/2011 Sb.

Jako základní podklad pro dnešní přednášku slouží:

1) nařízení vlády č. 295/2011 Sb.

2) metodický pokyn pro provádění ZHR z ledna 2012

3) vlastní terénní zkušenosti a poznatky

Část B nařízení vlády č. 295/2011 Sb. (viz. Tabulka B)

Poznámky pod čarou k části B jsou:

.

Poznámky k části B jsou

V případě, že lze chemickou látku nebo směs charakterizovat více nebezpečnými vlastnostmi

použije se jedno zařazení, které má v části B uvedené nižší množství, to znamená to zařazení,

které vykazuje vyšší stupeň nebezpečnosti.

Pokud má počet dosažených bodů v mezisoučtu části B hodnotu O, potom

provozovatelé, u nich kterých je v bodě č. 3 části A uvedeno pořadové číslo 9 (zacházení

se závadnými látkami podle zvláštního právního předpisu), 10 (nakládání

s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi (přípravky), nakládání s přípravky na

ochranu rostlin nebo biocidními přípravky podle zvláštního právního předpisu), 11

(přeprava nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických přípravků

potrubím, nebo v železniční, silniční, vodní vnitrozemské, letecké nebo námořní

dopravě), 14 (provozování stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší podléhajících

povolení podle zvláštního právního předpisu a 15 (nakládání s těžebním odpadem)

provozní činnosti podle přílohy č. 1 zákona nevyplňují část C.

Jak bylo uvedeno, je výpočet části B (podčástí 5., 6. a 7.) pro zařazení základního

hodnocení rizika naprosto stěžejní. Bod (5) se týká činností 10 a 11, bod (6) činnosti 9 a

bod (7) poté 2, 13 a 15.

Z hlediska počátku práce je naprosto stěžejní, jak definovat činnost a zařízení. Činnosti

jsou uvedeny v zákoně, lze s nimi celkem dobře pracovat. Zaměřím se na zařízení.

Názor autora: Z hlediska zařízení není pochyb nad provozy v režimu IPPC. Pokud nejsou

provozy mimo IPPC, jedná se o jedno zařízení. Dalším podkladem je havarijní plán. Pokud

jsou jednotlivá zařízení (sklad, použití látky, atd). v jednom havarijním plánu, je i ZHR 1.

Osobně se u běžných areálů (drtivá většina provozovatelů) přimlouvám o centrální hodnocení.

Pro každou provozní činnost se provádí vlastní hodnocení (může být součástí 1 dokumentu),

pro každé místo zvlášť.

__________________________________________________-

Názor autora: například transformátory, pravděpodobně také hydraulické rozvody, pokud

stroje či technologie nenaplňují tabulku č. 1.

II. REACH/CLP

Problematika zařazení „chemické“ části je zásadní. Její nespornou výhodou je, že je

legislativně popsána, i když ne vždy zcela přehledně. Již v roce 1998 byl vydán zákon o

chemických látkách č. 157/1998 Sb., jenž měl za úkol vytvořit hlubší rámec pro ochranu

zdraví nejen při profesionální expozici. Zákon byl v roce 2003 novelizován zákonem č.

356/2003 Sb., jenž původní zákon zcela nahradil a dále byl tento zákon „vykuchán“ vydáním

nařízení č. 1907/2006 EC, respektive ve znění CLP 1272/2008 EC (novela nařízení REACH

č. 453/2010 EC, v oblasti bezpečnostních listů).

Dnes tedy platí dlouhá léta známé zařazování látek dle DSD (dle nařízení č. 68/548/EHS)

s tím, že postupně pro látky je prováděno nové zařazení dle nařízení č. 1272/2008 ES tzv.

CLP).

Subjekt tedy vychází z platných bezpečnostních listů, jenž vycházejí z harmonizované

klasifikace (viz dance), případně z dalších poznatků či informací výrobce (dodavatele). Při

výrobě či uvádění na trh (a s tím např. spojeným skladováním) předpokládáme korektní

klasifikace látek, směsí.

Týká se bodů 10 (nakládání s nebezpečnými látkami, směsmi, biocidy, ochrany rostlin) a

11 (přeprava nebezpečných látek, směsí, biocidů, ochrany rostlin)

Známé R věty (risk) jsou u látek postupně nahrazovány H větami (hazard). Je tu ovšem

zásadní riziko, není jistota, že překlopení R vět na H věty (s ohledem na jejich počet a definici

bude konečné).

Počet látek dle R vět v 5a) v systému dance (www.mpo.cz) ke dni 1.3.2012

+ kombinace s R48

Počet látek dle R vět v 5b) v systému dance (www.mpo.cz) ke dni 1.3.2012

+ kombinace s R48

Počet látek dle R vět v 5c) v systému dance (www.mpo.cz) ke dni 1.3.2012

Počet látek dle R vět v 5d) v systému dance (www.mpo.cz) ke dni 1.3.2012

Počet látek dle R vět v 5e) v systému dance (www.mpo.cz) ke dni 1.3.2012

Je tedy zřejmé, že počet závazně klasifikovaných látek dosahuje tisíců v systému DSD.

Klasifikace chemická se týká jen látek a směsí (nikoliv odpadů). I když mají T+, T

s ekvivalentem R vět. Jelikož se oblast 5 vztahuje na látky, směsi (přípravky), biocidní

látky, látky na ochranu rostlin, nevztahuje se na odpady.

Příklad:

Ukázka klasifikace vzorového kyanovodíku (R12-26-50/53), tedy H224, H330, H400, H410

s prioritním řazením do 5a), 5c), 5d) dle DSD a 5a) a 5c) dle CLP.

Klasifikace nebezpečných vlastností je uváděna v bezpečnostních listech. Vždy si doporučuji

klasifikaci ověřit, neboť

- z klasifikace 5a) a 5b) vyplývá povinnost zaměstnavatele mimo jiné zpracovat a

předložit ke schválení pravidla práce dle zákona č. 258/2000 Sb.

- z klasifikace 5c a 5d) může vyplývat povinnost v případě nadlimitních výskytů dle

vyhlášky č. 450/2005 Sb. v platném znění vypracovat havarijní plán (viz kapitola III

této přednášky)

- „chemie“ se o látky nebezpečné chronicky (CMR) vlastně vůbec nezajímá.

- z klasifikace 6) vyplývá povinnost v případě nadlimitních výskytů dle vyhlášky č.

450/2005 Sb. v platném znění vypracovat havarijní plán.

- U látky (směsi) se použije nejzávažnější klasifikace z hlediska výpočtu a ten se

provede. V části 5 se případně „zisky“ sčítají.

Seznam R vět a jejich kombinací (systém DSD):

R 23            Toxický při vdechování

R 24            Toxický při styku s kůží

R 25            Toxický při požití

R 26            Vysoce toxický při vdechování

R 27            Vysoce toxický při styku s kůží

R 28            Vysoce toxický při požití

R 23/24         Toxický při vdechování a při styku s kůží

R 23/25         Toxický při vdechování a při požití

R 23/24/25      Toxický při vdechování, styku s kůží a při požití

R 24/25         Toxický při styku s kůží a při požití

R 26/27         Vysoce toxický při vdechování a při styku s kůží

R 26/28         Vysoce toxický při vdechování a při požití

R 26/27/28      Vysoce toxický při vdechování, styku s kůží a při požití

R 27/28         Vysoce toxický při styku s kůží a při požití

R 39/23         Toxický: nebezpečí velmi vážných nevratných účinků při vdechování

R 39/24         Toxický: nebezpečí velmi vážných nevratných účinků při styku s kůží

R 39/25         Toxický: nebezpečí velmi vážných nevratných účinků při požití

R 39/23/25      Toxický: nebezpečí velmi vážných nevratných účinků při vdechování a při požití

R 39/24/25      Toxický: nebezpečí velmi vážných nevratných účinků při styku s kůží a při požití

Toxický: nebezpečí velmi vážných nevratných účinků při vdechování, styku s kůží a při

R 39/23/24/25

požití

R 39/26         Vysoce toxický: nebezpečí velmi vážných nevratných účinků při vdechování

R 39/27         Vysoce toxický: nebezpečí velmi vážných nevratných účinků při styku s kůží

R 39/28         Vysoce toxický: nebezpečí velmi vážných nevratných účinků při požití

Vysoce toxický: nebezpečí velmi vážných nevratných účinků při vdechování a při styku s

R 39/26/27

kůží

R 39/26/28      Vysoce toxický: nebezpečí velmi vážných nevratných účinků při vdechování a při požití

R 39/27/28      Vysoce toxický: nebezpečí velmi vážných nevratných účinků při styku s kůží a při požití

Vysoce toxický: nebezpečí velmi vážných nevratných účinků při vdechování, styku s kůží a

R 39/26/27/28

při požití

R 50            Vysoce toxický pro vodní organizmy

R 51            Toxický pro vodní organizmy

R 52            Škodlivý pro vodní organizmy

R 53            Může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí

R 54            Toxický pro rostliny

R 55           Toxický pro zvířata

R 56           Toxický pro půdní organizmy

Vysoce toxický pro vodní organizmy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve

R 50/53

vodním prostředí

Toxický pro vodní organizmy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním

R 51/53

prostředí

Škodlivý pro vodní organizmy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním

R 52/53

prostředí

R 29           Uvolňuje toxický plyn při styku s vodou

III. Závadné látky v místě provozní činnosti uvedené pod bodem 9 (zacházení se

závadnými látkami podle zvláštního právního předpisu), pokud tento přesahuje…

Nařízení vlády č. 295/2011 Sb., část B, přílohy č. 1

§ 39, zákona č. 254/2001 Sb. v platném znění

Zákon č. 254/2001 Sb. ve znění platných předpisů tedy definuje 3 typy látek s ohledem

na jejich nebezpečnost pro vody. Jde o:

1) nakládání se závadnými látkami nad 1000 l (2000 kg) dle par. 39 zákona, odst. 1.

Závadnými látkami se rozumí: „jsou látky, které nejsou odpadními ani důlními

vodami, a které mohou ohrozit jakost podzemních a nebo povrchových vod

2) nebezpečné závadné látky dle par. 39 zákona, odst. 3. nebezpečnými závadnými

látkami se rozumí: „jedná se o látky, které jsou uvedeny v příloze č. 1 zákona

v platném znění“. Mimo nebezpečných látek jsou ještě zvláště nebezpečné látky a

látky prioritní, jenž jsou podmnožinou závadných látek. .

3) zvláště nebezpečné závadné látky dle par. 39 zákona, odst. 3. Zvláště nebezpečnými

závadnými látkami se rozumí: „jedná se o látky, které jsou uvedeny v příloze č. 1

zákona v platném znění“. Mimo nebezpečných látek jsou ještě látky prioritní.

Zákon č. 254/2001 Sb. o vodách v platném znění, jeho příloha č. 1

Důležité

Je tedy zřejmé, že na rozdíl od chemických látek a přípravků provozovatel musí sám

klasifikovat látku či přípravek ve smyslu zákona o vodách.

- bezpečnostní listy mnohdy nepomohou při dosti problematické klasifikaci ve smyslu

zákona č. 254/2001 Sb. a jeho přílohy č. 1. Pokud přetrvávají nejasnosti, musí být angažován

příslušný vodoprávní úřad.

- i odpady jsou látky mnohdy závadné pro vody. Pro výpočet se však tyto uvažují pro činnost

dle bodu 9, což zahrnuje i odpady.

- i když nemá látka či směs (přípravek) žádnou nebezpečnou vlastnost ve smyslu

chemie, může se jednat o závadnou látku ve smyslu zákona o vodách.

- zákon o vodách neudává přehled závadných látek. Přehled je dát pro tzv. POPs,

nikoliv však pro obecné závadné látky. Z přehledu přílohy č. 1 je zřejmé, i o jaké látky

(směsi, výrobky) může jít.

- u látek dle tabulky B je metodickým pokynem uváděn součet,

což já také realizuji, pokud je naplněna podmínka současného

plnění bodů 6a), 6b) nebo 6c).

6a) je prostým nakládáním se závadnými látkami, mimo místa se zvýšeným nebezpečím

(s jinými limity u kapalných)

6b) je nakládáním se závadnými látkami v místech se zvýšeným nebezpečím (s jinými

limity)

6c) je nakládáním se zvláště nebezpečnými závadnými látkami v místech se zvýšeným

nebezpečím

Bylo by vhodné, kdyby část 6 byla totožná s vyhláškou č. 450/2005 Sb. ve znění novely č.

175/2011 Sb.

IV. odpady dle zákona č. 185/2001 Sb. v platném znění

Problematika odpadů je velmi složitá, dá se říci pro původce až zákeřná. Zásadní výhodou

v oblasti 7 části B přílohy č. 1 vyhlášky č. 295/2011 Sb. je to, že se tato část týká jen oblasti č.

2, 13 nebo 15.

Nakládání s odpady

2: provozování zařízení k využívání, odstraňování, sběru, nebo výkupu odpadů podléhající

souhlasu podle zvláštního předpisu (předpokládám ve vztahu k zákonu č. 185/2001 Sb., par

14, odst. 1 zákona., s výjimkou pro mobilní zařízení1.

13: přeprava přeshraniční odpadů z ČR, do ČR a přes ČR

15: nakládání s těžebním odpadem

Existují však výklady, že tomu tak není (nejen subjekty povolené dle par. 14, odst. 1

zákona, případně nakládající se specifickými těžebními odpady), ale i subjekty pod

souhlasem dle par. 16 zákona. To je však problematické mimo jiné z pohledu údajně

připravovaných změn typu (EKOAUDIT ODS), jenž povinnost vydání souhlasu při

prostém vzniku a shromažďování možná zruší.

Vyhláška č. 295/2011 Sb., část B, přílohy č. 1

Poznámka pod čarou č. 10

Par. 25, odst. 1, písm a) odpady perzistentních organických znečišťujících látek a PCB, b) odpadní

oleje, c) baterie a akumulátory, d) kaly z čistíren odpadních vod a další biologicky rozložitelné odpady,

e) odpady z výroby oxidu titaničitého, f) odpady azbestu, g) autovraky, h) elektrická a elektronická

zařízení.

Pokud tedy původce patří do skupiny 2, 13 a 15 a nakládá s odpady nebezpečnými či

dalšími vybranými, má nadlimit.

- je důležité to, že preferenční chemické látky jsou jen toxické, vysoce toxické, při styku

s vodu se vznikem toxických plynů a nebezpečné pro životní prostředí. U odpadů se však

jejich nebezpečnost neselektuje. Limitováno je jakékoliv nakládání i s odpady, dráždivými,

ekotoxickým, hořlavými, žíravými, atd. Což chemie neošetřuje.

1

Metodický pokyn, strana 3, výjimky

V. Závěr

Je zřejmé, že úplné a bezvadné zařazení (výpočet) hodnocení rizika dle části B přílohy č. 1

vyhlášky č. 295/2011 Sb. vyžaduje

- úplnou znalost spojitostí a

- poměrně vysoké environmentální vzdělání a zkušenost,

- vyžaduje úplnou a platnou legislativu,

- úplné a platné bezpečnostní listy a další platné dokumenty (pravidla práce, havarijní

plány, výpočet závažné havárie ve smyslu zákona č. 59/2006 Sb., u některých subjektů

i hlášení nakládání s odpady, atd.).

Uvedené skutečnosti přináší i řadu komplikací, nejasností, či otázek. Uvedu

alespoň nejzásadnější z nich.

1) z klasifikace 5a) a 5b) vyplývá povinnost zaměstnavatele mimo jiné zpracovat a předložit

ke schválení pravidla práce dle zákona č. 258/2000 Sb.

2) z klasifikace 5c a 5d) může vyplývat povinnost v případě nadlimitních výskytů dle vyhlášky

č. 450/2005 Sb. v platném znění vypracovat havarijní plán (viz kapitola III této přednášky)

3) z klasifikace 6) by měla vyplývat povinnost v případě nadlimitních výskytů dle vyhlášky č.

450/2005 Sb., i když to prakticky nemusí vždy platit. Bylo by vhodné, aby novela vyhlášky č.

450/2005 Sb. (číslo 175/2011 Sb.) byla zohledněna (limity pro zvýšené nebezpečí obecných

závadných látek)

4) „chemie bodu č. 5)“ se o látky nebezpečné chronicky (CMR) vlastně vůbec nezajímá.

5) ze strany provozovatele je nutné mít platné bezpečnostní listy a tyto vždy minimálně

v závisti na vývoji legislativy aktualizovat. Za klasifikaci látky (směsi) nese zodpovědnost

výrobce, dodavatel, ale výpočet dle jeho podkladů provádí provozovatel.

6) problematičnost DSD a CLP a komplikace vyplývající z těchto rozdílů

7) pozor na kombinace R vět. Z logiky složení R vět není možné výpočet vázat jen na přímé R

věty.

8) i odpady jsou látky mnohdy závadné pro vody. Pro výpočet se však tyto uvažují pro činnost

dle bodu 9, což tedy vlastně zahrnuje i odpady (POKUD SE BUDE VÝPOČET PRO NĚ

DĚLAT).

9) i když nemá látka či směs (přípravek) žádnou nebezpečnou vlastnost ve smyslu chemie,

může se jednat o závadnou látku ve smyslu zákona o vodách.

10) zákon o vodách neudává přehled závadných látek. Přehled je dát pro tzv. POPs, nikoliv

však pro obecné závadné látky. Z přehledu přílohy č. 1 je zřejmé, i o jaké látky (směsi,

výrobky) může jít. Lze v případě nejasností doporučit angažování příslušného vodoprávního

úřadu.

11) limitace nakládání s odpady se týká jen oblastí 2, 13 a 15.

12) je důležité to, že preferenčních chemické látky jsou jen toxické, vysoce toxické, při styku

s vodu se vznikem toxických plynů a nebezpečné pro životní prostředí. U odpadů se však

jejich nebezpečnost neselektuje. Limitováno je jakékoliv nakládání i s odpady, dráždivými,

ekotoxickým, hořlavými, žíravými, atd. Což chemie neošetřuje.

13) problematičnost bodů v oblasti 6 a), b) a c) - SOUČTY

14) jasná „výhoda“ záměrů provozovaných mimo integrovaného povolení, z důvodu

integrovaného výpočtu všech oblastí dohromady.

15) odpadní vody (v režimu zákona o vodách) nejsou závadnými látkami ve smyslu zákona. U

odpadů však toto neplatí.

16) předpoklad změn klasifikace látek v čase u toxických, vysoce toxických, uvolňujících

toxické plyny je spíše nižší. Dynamika je u látek zařazených jako CMR, nebezpečných pro ŽP.

17) vyhláška č. 450/2005 Sb. v platném znění se nevztahuje na objemy nádrží v provozních

prostředcích (auta, lokomotivy). To však není v zákoně, nýbrž ve vyhlášce. V čísle 6 tabulky B

však toto uvedeno není (týká se zejména zařízení 2, např. využívání odpadů (zemin) v blízkosti

toku. 24 bodů by zde bylo velmi „snadných“. V předpisech je odkaz vyjímky, že se vše

nevztahuje na mobilní zařízení.

18) výpočet se provádí pro objekt (místo provozní činnosti a pro každou provozní činnost

zvlášť, pokud není zařízení provozováno v režimu integrovaného povolení)

Ing. Vladimír Bláha

EMPLA AG spol. s r.o., Hradec Králové

blaha@empla.cz

606 069 930